Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği (TASLAĞI)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar, Hukuki Dayanak

Amaç

MADDE 1 — (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşları ve laboratuarların çalışma usul ve esaslarını; yapı denetim kuruluşları ve laboratuarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikleri; ilgili idare, proje müellifi, müteahhit, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumluluklarını; yapı denetimi hizmet sözleşmesi düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını; yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulması ve yapılara sertifika verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 — (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 4708 sayılı Kanunun 1. maddesinde yer alan tanımlar yanında,

a) İş bitirme tutanağı: İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlandığını bildiren, yapı denetim kuruluşu tarafından tutulan ve ilgili idaresi tarafından onaylanan tutanağı,

b) İşyeri teslim tutanağı: Yapı ruhsatının alınmasının ardından yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi tarafından imza altına alınan ve ilgili idareye sunulan, inşaatın fiilen başladığını belgeleyen tutanağı,

c) Kanun: 29.06.2001 kabul tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’u,

ç) Kontrol elemanı: Yapım işinin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yapıda ve şantiye sahasında, denetçi mimar ve mühendislere bağlı ve gerektiğinde onlara danışarak yapmak ile görevli olan mimar ve mühendisleri,

d) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mimar veya mühendisleri,

e) Yapı: Karada ve suda, daimi veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

f) Yapı denetleme defteri: Yapı denetim kuruluşu tarafından şantiyede yapılan denetimlere ait sonuçların işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen defteri,

g) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,

ifade eder.

Hukuki dayanak

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 29.06.2001 kabul tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

İlgili idarelerin görev ve sorumlulukları

MADDE 4 — (1) İlgili idareler, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile verilen görevlerini yasal süreler içinde tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle sorumludurlar.

(2) Yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi ve müteahhidin sorumlulukları, ilgili idarenin yapının belirli aşamalarında kontrol sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen ilgili idare görevlileri, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusurundan ve oluşan zararlardan dolayı, tâbi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

(4) İlgili yapı denetim kuruluşunun uygun görüş verdiği ruhsat başvurusuna esas belgeler incelenerek, eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yapı ruhsatı verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde, müracaat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapı sahibine ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde yapı ruhsatı verilir.

(5) Yapı ruhsatının vizeler bölümünde yapı denetim kuruluşunun denetçilerinin imzası alındıktan sonra ilgili bölüm idare tarafından onaylanır, bunun dışında ilgili idareler tarafından hiçbir şekilde vize uygulaması yapılmaz.

Yapı denetim kuruluşlarının görev ve sorumlulukları

MADDE 5 — (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri, ruhsat verme yetkisini haiz idareler adına, eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Proje denetimi aşamasında:

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, kot-kesit belgesi,  aplikasyon krokisi (inşaat istikamet rölevesi), tapu kaydı örneği, duruma göre gerekli olan zemin etüt raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını aslı gibidir kaşesi ile kaşeleyerek dosyasında muhafaza eder.

b) Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, proje ve yapı denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler.

c) Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uygun olarak bir zemin etüt raporunun olup olmadığını tespit eder ve bu raporun uygunluğunu onaylamak üzere, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.

ç) Yapı denetim kuruluşu, FORM-1’e uygun proje kontrol formuna göre incelediği projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi halinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

(3) Yapı ruhsatı alınması aşamasında:

a) Yapı denetim kuruluşu denetimini üstleneceği yapıya ait bilgileri FORM-2’ye uygun biçimde düzenleyerek Bakanlığa bildirir.

b) Yapı denetim kuruluşu, yapı denetimi izin belgesinin noter tasdikli sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye verir.

c) Yapının denetimini üstlendiği konusunda ilgili idareye FORM-3’e uygun taahhütname verir. Bu taahhütnamenin ekinde, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı FORM-4’e uygun sözleşme yer alır.

ç) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümü, bu kuruluşun ortakları, teknik müdürü veya yetki verilen denetçi mimar veya denetçi mühendis tarafından imzalanır.

(4) Yapım aşamasında:

a) FORM-5’e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak 3 (üç) işgünü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.

b) Arsa köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlamak amacıyla, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.

c) Yapı denetim kuruluşu, denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli yapım teknikleri göz önüne alınarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edilerek FORM-6’ya uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun denetçi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim kuruluşunun mühendisleri nezaretinde, deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarınca alınır, alınan numuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuarın teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip FORM-7’ye uygun tutanak düzenlenir.

d) c ve ç bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartlar ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporlar, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verilir. Aksi halde bu raporlar laboratuarda düzenlenme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde ilgili idareye verilerek, yapıdaki imalatın durdurulması sağlanır.

e) Yapılan imalatların projesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde olup olmadığını denetler.

f) Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve müteahhide bildirir.

g) Şantiyenin veya yapının elektrik aboneliği alması aşamasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendisleri tarafından kontrol ettirerek elektrik sağlayan kuruluşa verir.

ğ) Yapı denetim kuruluşu tarafından şantiyede yapılan denetimlere ait sonuçların işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen, FORM-8’e uygun yapı denetleme defterini takip eder.

h) Yapım işlerinde kullanılacak yapı malzemelerinin ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatına izin verilmemesi için, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir.

ı) İnşaat alanında çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması ve olumsuz etkilenmemesi için gerekli olan her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

i) Bünyesinde görevli, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça ve ilgili meslek odalarınca verilen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

j) Her yılsonu itibariyle yapı sahibi ve müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi ile birlikte yapının fizikî durumunu belirleyen tespit tutanağını düzenleyerek bir suretini ilgili idareye verir. Yılsonu seviye tespitinde anlaşmazlık olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitini ister.

k) Mecburî veya yapı sahibinin isteğine bağlı güçlendirme ve yalıtım işlerinin projelerini ve yapımını denetler.

l) İlişikleri kesilen denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol elemanı mimar ve mühendislerinin ve yardımcı kontrol elemanlarının, bu durumlarını gerekçeleri ile birlikte 3 (üç) iş günü içinde ilgili idareye ve Bakanlığa bildirir.

m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuk tarihinde düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.

n) Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, FORM-9’a uygun iş bitirme tutanağını hazırlar ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.

o) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, eğer varsa, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

ö) Yapı ile ilgili düzenlenecek bütün tutanakların, yapı denetim kuruluşu tarafından tutulan o yapıya ait dosyada bulunması sağlanır.

Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin görev ve sorumlulukları

MADDE 6 —

(1) Proje denetimi:

Proje denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince hazırlanan projelerin, ihtisas alanlarındaki mevzuata uygunluğu, detay ve hesapların doğruluğu ve proje müelliflerinin sicil durum belgelerinin varlığı denetlenir. Varsa eksik ve hataların düzeltilmesi sağlanır. Eksik ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve mühendis tarafından onaylanır.

(2) Yer teslimi:

Yapı ruhsatının alınmasını müteakip, yapı denetim kuruluşunun ilgili denetçileri, yapı sahibi, müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi tarafından işyeri teslim tutanağı düzenlenerek ilgili idarenin onayına sunulur.

(3) Yapının temel bölümünün denetimi:

Yer teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili denetçiler, kontrol elemanları varsa yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır, temel kalıp ve demir donatı imalat kontrol tutanağı ile temel beton döküm tutanağı düzenlenerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır.

(4) Yapının taşıyıcı sistem bölümünün denetimi: Taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında ise, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edildikten sonra, denetçi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için bu tutanak hazırlanır.

(5) Yapının çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait alt yapılarının tamamlanıp sıvaya hazır hale gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı,  elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı düzenlenir.

(6) Düzenlenmesi gereken tutanaklar, eğer imalat veya malzemede herhangi bir eksik veya kusur yok ise hakediş ekinde ilgili idareye sunulur. Aksi halde bu tutanaklar, 3 (üç) işgünü içinde ilgili idareye verilerek, yapıdaki imalatın durdurulması sağlanır.

(7) Yapım işinin gerektirdiği biçimde bu tutanakların düzenlenmesi zorunlu olup, ayrıca yapım işinin yukarıdaki iş sırasına uymaması halinde, kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar için yapı denetim kuruluşu tarafından ek tutanaklar düzenlenerek imalatın denetim ve gözetimi sağlanır.

Proje müellifinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 — (1) Proje müellifi; yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini, zemin etüt raporları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yaparak, incelenmek üzere yapı denetim kuruluşuna vermekle görevlidir.

(2) Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olması şarttır. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden kaynaklanan sorumluluk, öncelikle proje müellifine ait olmak üzere, sırasıyla yapı denetimi kuruluşu, proje denetçisi mimar ve mühendisler ile ilgili idareye aittir.

(3) İlgili meslek odasına üye olmayan veya sicil belgesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmez, durum ilgili meslek odasına bildirilir.

Yapı sahibinin görev ve sorumlulukları

MADDE 8 — (1) Yapı sahibi yapı denetim hizmet sözleşmesini bizzat veya kanuni vekili aracılığı ile imzalamak zorundadır. Yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidi ile 2. derece dahil olmak üzere kan ve sıhri hısımlarını hiçbir şekilde vekil tayin edemez.

(2) Yapı sahibinin yapı denetim kuruluşunun denetçisi olduğu durumda, o denetçiye görev verilmeden ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından işin denetimi üstlenilebilir.

(3) Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

(4) Yapı sahibi proje, metraj ve keşiflerde bulunmayan herhangi bir imalatı müteahhitten ve yapı denetim kuruluşundan isteyemez. Bu gibi istekler yerine getirilemez. Tamamlanan yapıyı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeksizin kullanıma açamaz. Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapıda, ruhsat düzenlenmeksizin değişiklik yapılamaz. İşin fiziki olarak bittiğini gösteren iş bitirme belgesinin ilgili idare tarafından onayından sonra yapılacak değişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

Yapı müteahhidi ile şantiye şefinin görev ve sorumlulukları

MADDE 9 — (1) Gerçek kişiler ve kooperatifler de dâhil tüzel kişiler tarafından yaptırılan her türlü yapı inşası işinin bir yapı müteahhidi tarafından üstlenilmesi mecburidir. Yapı müteahhidi, şahsına ait teknik ve mali kaynaklarını kullanarak veya taşeron eliyle yapım işini ticari maksatla üstlenen, yapının plan ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsat eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki ilgili uzmanların ve sorumluların gözetimi altında inşa edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir.

(2) Kanun kapsamında yapılacak yapıların yapı sahibi tarafından inşa edilmesinin istenmesi halinde, bunlardan şartları uygun olanların, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Yapı sahiplerince, yapı müteahhitliğinin üstlenilmesi durumunda, ayrıca vergi mükellefi olması ve yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair noter tasdikli taahhütname vermesi şartı aranır.

(4) Yapım işleri yürütülen şantiyede, yapı müteahhidini temsilen, yapım işinin konusuna uygun meslek mensubu bir şantiye şefinin bulundurulması mecburidir. Yapı müteahhidinin inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile, asgari şartları FORM-10’la belirlenmiş sözleşme imzalar. Yapı müteahhidinin, şantiye şefliğini üstlenmesi durumunda ise bahsi geçen sözleşme aranmayacak, yapı sahibi ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilecektir.

(5) Şantiye şefi yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsat eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, FORM-8’e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin gerekli bölümünü ve yapı denetim kuruluşu tarafından düzenlenen diğer tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür.

(6) Şantiye şefinin herhangi bir nedenle yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç 3 (üç) işgünü içinde yapı denetim kuruluşuna bildirilir. Bunun üzerine yapı denetim kuruluşu ve müteahhit tarafından seviye tespit tutanağı tutularak ilgili idareye ibraz edilir. Yapı müteahhidi tarafından, yeni bir şantiye şefi görevlendirilmeden, yapı denetim kuruluşunca yapının devamına izin verilmemesi sağlanır.

(7) Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları

Yapı denetim kuruluşlarında ortaklık durumu

MADDE 10 — (1) Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşur.

(2) Yapı denetim kuruluşları, kuruluşa ait hisse devri ile tebligat adresi vb. bilgilerin değişmesi halinde, bu bilgileri en geç bir ay içerisinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirir.

(3) Vefat dışındaki herhangi bir nedenle ortaklar arasındaki hisse devri durumunda ise, kuruluşun bu durumu gösteren belgelerle müracaat etmesi halinde, ayrılan ortağın kuruluş ile ilişiği kesilir ve yeni ortak hissesini devir alana kadar kuruluşun faaliyetlerine izin verilmez.

(4) Ortaklardan herhangi birinin vefatı söz konusu olduğunda, vefat eden kuruluş ortağının hissesi kanuni varislerine intikal eder, varisler sermaye ortağı olarak kalabilirler. Ancak, varisler mimar veya mühendis değil ise hiçbir şekilde kuruluşta yönetici olamazlar ve kuruluş hisselerini yukarıdaki tanıma uymayan kişilere devredemezler. Bu durumdaki hisselerin, en geç 1 (bir) yıl içinde Kanunun ilgili maddesinde belirtilen ortaklık tarifine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

(5) Geçici faaliyet durdurma cezası almış olan kuruluş ortaklarınca bu süre zarfında gerçekleştirilen hisse devir işlemleri, geçici faaliyet durdurma süresi bitene kadar, Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı tarafından işleme konulmaz.

Yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi

MADDE 11 — (1) Yapı denetim kuruluşları izin belgesi alabilmek için Bakanlığa, görev yapacağı ili belirten dilekçe ve eki aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederler:

a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının mimar ve mühendislere ait olduğunu ve faaliyet konusu olarak yalnızca yapı denetimini seçtiğini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,

c) Kuruluş ortaklarının FORM-11’e uygun taahhütnameleri, adli sicil raporları, oda kayıt belgeleri,  noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Banka teminat mektubu

d) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Mimarın,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisinin,

- Bir Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisinin,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisinin,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisinin

denetim sorumluluğu üstleneceğine dair FORM-12’ye uygun taahhütnameleri, denetçi belgeleri, noter tasdikli imza beyanları, nüfus kayıt örnekleri ve ikametgâh ilmühaberleri.

(2) Yapı denetim kuruluşunun nama yazılı ödenmiş sermayesinin en az 300.000 YTL olması ve kurulu olduğu ilde en az 100 m² alana sahip tam donanımlı, il dışındaki diğer yerlerde 50 m² alana sahip ofise sahip olması zorunludur. Merkez ofiste en az beş bilgisayar, iki yazıcı, fotokopi makinesi ve denetim hizmetinde kullanılmak üzere kuruluş adına kayıtlı üç adet otomobil bulundurmak zorundadır. İl dışındaki ofislerde ise araç ve gereçlerin en az birer tanesi bulunmalıdır.

(3) Yapı denetim kuruluşu tarafından izin belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, Yapı Denetim Komisyonu veya görevlendirilecek heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin, asgari şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor düzenlenir, izin belgesi verilmesi aşamasında bu rapor dikkate alınır. Bu rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir başka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçilere ait uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamın bulunması hususları göz önünde bulundurulur.

(4) Yapı denetim kuruluşlarının verdikleri hizmet, çalıştırdıkları personel ve kamuya ve Bakanlığa karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden doğacak zarar, borç veya tazminatların giderilmesinde yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere asgari kurulu olduğu il için 500.000 YTL, diğer illerde açılacak şubeler için ise 100.000 YTL tutarında Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilen banka veya katılım bankalarından alınmış, teyit yazılı kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu aslı,

(5) Kuruluşun durumu ile ilgili yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda Bakanlığa bir ay zarfında bildirimde bulunulmaması veya bu belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde, düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve izin belgesi verilmişse iptal edilir.

Yapı denetim kuruluşlarının yetki sınırları

MADDE 12 — (1) Yapı denetim kuruluşlarının denetleyebilecekleri toplam yapı inşaat alanı 720.000 m²’yi geçemez. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde başka denetim işi bulunmamak, aynı alanda ve tek ruhsata bağlı olmak şartıyla toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz.

Yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuarlarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri

MADDE 13 — (1) Yapı denetim kuruluşlarınca proje ve yapım işlerinin denetimi, öncelikle denetçi mimar ve mühendis tarafından yürütülür. Denetçi mimar ve mühendis olarak görev alabilmek için, ilgililerin Yapı Denetim Komisyonuna başvurarak, FORM-13’e uygun denetçi belgesi almaları zorunludur.

(2) Denetçi belgeleri,

- Proje inceleyen ve inşaat denetimi yapacak Mimarlar için "Proje ve Yapı Denetçisi",

- Proje inceleyen ve inşaat denetimi yapacak İnşaat Mühendisleri için "Proje ve Yapı Denetçisi",

- İnşaat denetimi yapacak İnşaat Mühendisleri için "Yapı Denetçisi",

- Proje inceleyen ve inşaat denetimi yapacak Makine ve Elektrik Mühendisleri için "Proje ve Yapı Denetçisi",

- Laboratuarda görev yapacaklar için "Zemin veya Yapı Malzemesi Laboratuar Denetçisi", adıyla düzenlenir.

(3) Denetçi belgesi aşağıdaki şartları sağlayan ve bunu belgelendiren mimar ve mühendislere verilir:

a) Başvurulan tarih itibariyle 65 (altmış beş) yaşını doldurmamış olmak,

b) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya aslına uygun olarak noter tarafından tasdiklenmiş örneği,

c) İlgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belge (FORM-14),

ç) Nüfus kayıt örneği ve 2 (iki) adet fotoğraf,

d)Cumhuriyet Savcılığından alınacak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymediğine dair adli sicil belgesi,

e) Mesleğinde fiilen en az 12 (on iki) yıl çalıştığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler,

f) Laboratuar denetçi mühendisleri için 12 (on iki) yıllık fiili meslek süresinin; inşaat, kimya, jeoloji ve jeofizik mühendisleri için en az 3 (üç) yılını, diğer dallardaki mühendisler için en az 6 (altı) yılını ilgili alanda laboratuarda çalıştığına dair kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.

(4) Kamu çalışanı olan mimar ve mühendisler, mesleki deneyime sahip olduklarını, görev yaptıkları kurumlardan alacakları belge ile çalıştıkları mesleki ihtisas alanlarını ve çalışma süresini belirtecek şekilde belgelendirirler. Bu durumda olanlardan diploma, nüfus kayıt örneği ve adli sicil raporu aranmayacaktır.

(5) Serbest veya özel kesimde çalışan mühendis ve mimarlar; mesleki deneyimlerini ve çalışma sürelerini belirten, çalıştıkları özel kuruluşlardan aldıkları ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylı belge ile belgelendirirler. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belgeler ibraz edilir.

(6) Yapı Denetim Komisyonunca verilen denetçi belgeleri 5 (beş) yıl için geçerli olup, 5 (beş) yılın sonunda yenilenmeyen denetçi belgesi hükümsüz sayılır.

(7) Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendisler, Bakanlığın veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorundadırlar. Yapı Denetim Komisyonunca uygun görülen ve geçerli bulunan belgelenmiş hastalık, tabii afet vb. sebepler olmadan iki defa kursa katılmayanların denetçi belgeleri iptal edilir.

Teknik personelin denetim yetkisi

MADDE 14 — (1) Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alacak personelin unvanlarına göre denetim yetkisi sınırları ve görevleri aşağıda sıralanmıştır:

(2) Denetçi Mimar ve Denetçi Mühendisler:

a) Proje ve Yapı Denetçisi Mimarlar, mimari projenin ilgili mevzuata uygunluğunun ve yapının her aşamasında bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 360.000 m² toplam inşaat alanıdır.

b) Proje ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisleri, zemin etüd raporuyla birlikte yapı statiği ve betonarme-çelik-ahşap-yığma yapı hesabı ve projelerin ve yapının denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sınırları 360.000 m² toplam inşaat alanıdır.

c) Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisleri; yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m² dir.

ç) Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisleri; proje ve yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m² dir.

d) Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisleri; proje ve yapı denetimini yaparlar. Denetim yetkisi sınırları 120.000 m² dir.

(3) Yapı denetim kuruluşlarında görev alan yukarıda yetki sınırları verilmiş denetçi mimar ve mühendisler, söz konusu denetim yetkisini kullanırken, bir projede proje ve yapı denetçisi olarak aynı anda görevlendirilebilirler.

(4) Kontrol Elemanları: Yapı denetim kuruluşlarında görev alan kontrol elemanları, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildikleri yapılarda denetçi mimar ve mühendislerin verecekleri görevi yerine getirir ve sorumlulukları altında bulunan işlerden dolayı denetçi mimar ve mühendislerle müteselsilen sorumludurlar. Denetim yetkisi sınırları,

| Mimar | 120.000 m² |
| --- | --- |
| İnşaat Mühendisi | 30.000 m² |
| Makine Mühendisi | 60.000 m² |
| Elektrik Mühendisi | 120.000 m² |

inşaat alanıdır.

(5) Yardımcı Kontrol Elemanları: Yardımcı kontrol elemanları, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre 3b (dâhil) grubuna kadar olan yapıların denetiminde, 15.000 m²’yi geçen kısım ve bundan sonraki her 15.000 m² için 1 (bir) adet olmak üzere, yapı denetim kuruluşlarında görevlendirilir. Yardımcı kontrol elemanları, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendirildikleri yapılarda denetçi mimar ve mühendislerle müteselsilen sorumludurlar. Denetim yetkisi sınırları,

| Teknik Öğretmen, Tekniker veya Teknisyen | (İnşaat) | 15.000 m² |
| --- | --- | --- |
| Teknik Öğretmen, Tekniker veya Teknisyen | (Makine) | 15.000 m² |
| Teknik Öğretmen, Tekniker veya Teknisyen | (Elektrik) | 15.000 m² |

inşaat alanıdır.

Teknik personelin yapı denetim kuruluşundaki istihdam esasları

MADDE 15 — (1) Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece bu Yönetmeliğin 11. maddesinin d bendinde sayılı çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Aksi halde kuruluşun faaliyetleri, eksik denetim elemanlarını istihdam edene kadar faaliyetine izin verilmez.

(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler, denetim sorumluluğu üstleneceğine dair FORM-12’ye uygun taahhütnameyi, denetçi belgesini, noter tasdikli imza beyanını, nüfus kayıt örneği ile ikametgâh ilmühaberini; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları ise,  üstleneceği denetim hizmeti için FORM-15’e uygun taahhütnameyi, diploma suretini, ikametgah ilmühaberini, nüfus kayıt örneği ve adli sicil raporunu, Yapı Denetim Komisyonuna iletilmek üzere, yapı denetim kuruluşuna vermek zorundadır.

(3) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları, sadece bir il sınırları içerisinde görev yapabilirler. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve denetçi mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar ve mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanlarını görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.

(4) Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sorumlulukları altındaki işlerden bilgi sahibi olmaları konusunda, yapı denetim kuruluşu gereken tedbirleri alır.

(5) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sorumlulukları altında bulunan işler için aynı işte görevli olan kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarını uygun şekilde görevlendirmek ve organize etmekle yükümlüdür. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sevk ve idaresi altında bulunan kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarına düzenli olarak sorumluluklarındaki işler ile ilgili aylık raporlar hazırlatarak yapı denetim kuruluşuna sunarlar.

(6) Yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar/mühendisleri, kontrol elemanları veya yardımcı kontrol elemanlarından birinin vefat, hastalık, izin vb. nedenlerle yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde, ilgili yapı denetim kuruluşu, yapının o andaki durumunu belirleyen FORM-16’ya uygun seviye tespit tutanağını düzenler; ayrılan denetçi mimar/mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanlarının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesindeki aynı meslek grubundan personeli geçici olarak görevlendirir; seviye tespit tutanağını geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde 3 (üç) iş günü içinde ilgili idaresine gönderir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılana kadar geçen süre içinde yapıyla ilgili tüm sorumluluk, geçici olarak görevlendirilen personele aittir.

(7) Personelin görevinden ayrılmasını takip eden 30 (otuz) gün içinde yeni denetçi mimar/mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdirde ilgili idare tarafından yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapının devamına izin verilmez. Bu durumdaki yapı denetim kuruluşunun eksiklik giderilene kadar faaliyetine izin verilmez.

(8) Yapı denetim kuruluşundan ayrılmak isteyen denetçi mimar/mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, bu isteklerini noter kanalıyla Yapı Denetim Komisyonuna ve yapı denetim kuruluşuna bildirirler.

(9) Yapı denetim kuruluşlarında çalışan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, bu görevi sürdürdükleri süre içerisinde başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari faaliyette bulunamazlar. Kanunun, denetçi mimar ve denetçi mühendisler için öngördüğü kurallar, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları için de aynen geçerlidir.

(10) Yapı denetim kuruluşunun kurucu ortağı durumundaki mühendis ve mimarlar, kuruluşta görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini, Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alır. Kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesi, öncelikle kuruluşun ortağı durumunda bulunan mimar ve mühendisin sorumluluğundadır.

Yapı denetim kuruluşlarının şubeler aracılığıyla faaliyet göstermesi ve şubelerde görevlendirilecek personel

MADDE 16 — (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun uygulandığı herhangi bir ilde şube açmak suretiyle faaliyet gösterilebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, gerekli tüm ticari ve mali işlemleri tamamlayarak, o ilde daimi ikamet eden asgari,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Mimar,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi,

- Bir Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi,

- Bir Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisini

görevlendirmesi gerekir. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için FORM-12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noter tasdikli imza beyanı, nüfus kayıt örneği ile ikametgâh ilmühaberi; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, üstleneceği denetim hizmeti için FORM-15’e uygun taahhütname, diploma sureti, ikametgah ilmühaberi, nüfus kayıt örneği, adli sicil raporu ve gerekli ticari ve mali işlemin tamamlandığını gösterir belgeler, kuruluşun şube açma isteğini belirten bir dilekçe ekinde Yapı Denetim Komisyonuna sunulur.

(2) Komisyon tarafından kuruluşun talebi değerlendirilerek, kuruluşa o ilde faaliyet gösterebileceğine dair FORM-17’ye uygun izin belgesi verilir. İlgili idareler tarafından ruhsat alımı aşamasında, şube olarak faaliyet gösterecek firmaların bu belgeye sahip olup olmadıkları kontrol edilir. Aksi halde kuruluşun o ilde faaliyet göstermesine izin verilmez.

(3) Yapı denetim kuruluşu tarafından şube izin belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, Yapı Denetim Komisyonu tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin, asgari şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor düzenlenir, izin belgesi verilmesi aşamasında bu rapor dikkate alınır. Bu rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir başka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denetçilere ait uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamın bulunması hususları göz önünde bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denetim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Yapı Denetim Komisyonu

MADDE 17 — (1) Yapı Denetim Komisyonu, Bakanlıkça görevlendirilecek konu ile ilgili en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde bir Başkan ile en az Şube Müdürü seviyesinde dört üye olmak üzere, toplam beş üyeden oluşur.  Asil üyelerin bulunmaması halinde, en az Şube Müdürü seviyesinde yedek üyeler görev yaparlar.

Yapı Denetim Komisyonunun çalışma usul ve esasları

MADDE 18 — (1) Yapı Denetim Komisyonu, Başkanın yazılı veya sözlü çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder.

(2) Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşlarının kuruluş aşamasında teknik altyapı ve donanım açısından yeterliliğini değerlendirmek, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, mimar ve mühendislere denetçi belgesi düzenlemek, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi düzenlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicillerini tutmakla görevlidir.

(3) Komisyon, uyuşmazlık konularını, şikâyetleri ve yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini mahallinde inceler, bunun için gerektiğinde elemanlar veya heyetler görevlendirir.

(4) Yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarına, kamu veya özel sektör kuruluşları ile birlikte belirleyeceği şartlara göre Komisyon tarafından meslek içi eğitim ve faaliyet programları düzenlenir.

(5) Yapı Denetim Komisyonunun yapı denetim izin belgesi ve denetçi belgesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri, Komisyon tarafından oluşturulacak bir sekretarya eliyle yürütülür.

(6) Yapı Denetim Komisyonu üyeliği yapanlar, bu üyelik sona erdikten sonraki 2 yıl içerisinde, yapı denetim kuruluşu veya laboratuar ortağı olarak görev alamaz.

Yapı denetimi çalışma birimleri

MADDE 19 — (1) Kanunun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıklar, tarafların yapı denetimi konusundaki her türlü başvuruları, öncelikle yapının bulunduğu yerin il Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri bünyesinde kurulacak Yapı Denetimi Çalışma Birimleri tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde konu Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerince Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir. İl teşkilatları, bu görevlerin yürütülmesi için personelin eğitimi ve gerekli donanımın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken tüm tedbirleri alır.

(2) Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri bünyesinde görev alan teknik elemanlardan oluşan Yapı Denetimi Çalışma Birimlerinin görev ve yetki sınırları şunlardır:

a)Yapı denetimi kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek sonuçlarını Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek,

b)Yapı denetimi kuruluşlarının 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak,

c)Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetimi kuruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mühendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, müteahhit, şantiye şefi, laboratuar sahibi ve sorumluları ile ilgili ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümüne yardımcı olmak.

ç) Yapı Denetim Komisyonu tarafından Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri İle İlgili Esaslar

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi

MADDE 20 — (1) Kanun kapsamına giren yapıların sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra bir yapı denetim kuruluşu ile FORM-4’e uygun bir hizmet sözleşmesi yaparak, bir suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere FORM-3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye sunar.

(2) İlgili idareler sunulan sözleşmelerde tarafların imzasını aramak zorundadır.

Hizmet sözleşmesi süresi

MADDE 21 — (1) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinin süresi, sözleşmenin akdediliş tarihi ile ilgili idare tarafından FORM-9’a uygun iş bitirme tutanağının onaylandığı tarih arasındaki süredir. Bu süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım sözleşmesinin süresinden az olamaz.

Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin esaslar

MADDE 22 — (1) İş bitirme tutanağının ilgili idareye verilmesini müteakip, ilgili idare tarafından yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol edilerek en geç 20 (yirmi) gün içinde iş bitirme tutanağı onaylanır. Aksi halde durum, ilgili idare tarafından gerekçeleri ile birlikte yapı denetim kuruluşuna bildirilir.

(2) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı ve/veya mal sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla müşterek kararla feshi veya yapı denetim kuruluşunun denetim görevini yürütemeyeceği durumlarda fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Yapı Denetim Komisyonu) ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerine dağıtımlı olarak yapılır.

(3) Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve müteahhit tarafından FORM-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

(4) İlgili idare tarafından yapı tatil tutanağı tutularak, yapı ile ilgili tüm belgeler (YİBF, ruhsat, hakediş, fesihle ilgili yazışmalar, tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) ilgili idarenin görüş yazısı ekinde Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerine gönderilecektir.

(5) Yeni bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeden kesinlikle yapının devamına izin verilmez.

(6) Bu aşamada yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yapı denetim kuruluşu görev üstlendiği tarihten önce yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminden görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(7) Tarafların yasal hakları saklıdır; taraflardan herhangi birinde, feshin haksız olduğu kanaati oluşmuşsa, bu konuda adli yargıda dava açarak, mahkemeden feshin haklı olup olmadığının tespitini ve sözleşmenin feshi sebebiyle meydana gelen zararın tazminini talep etme yetkisi mevcuttur. Her iki tarafın zararlarının tazmini talebi ile dava açmaları, sözleşmenin feshine ve başka bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapılmasına engel değildir.

(8) Yeni görevlendirilen yapı denetim kuruluşu, denetimi üstlenilen yapının imar planına, mevzuata, ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik şartnamelere uygun olarak yapıldığına ve yapının güvenliğine ilişkin rapor düzenler. Bu rapor ilgili idaresince incelenerek onaylanır.

(9) Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri tarafından sözleşmesi fesih edilen yapıyla ilgili yerinde inceleme yapılarak, ilgili idaresinden alınan görüş ve belgeler ışığında, konunun, yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları ile yapının ruhsat ve eklerine uygunluğu açısından değerlendirildiği bir rapor hazırlanarak Bakanlığa gönderilir.

(10) Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içerisinde inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti ile birlikte beş yıl içerisinde yapı bitirilemediği ve bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince ruhsat hükümsüz hale gelir ve yeniden yapı ruhsatı alınması gerekir. Bu durumda yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasındaki sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Yapı sahibi, önceki yapı denetim kuruluşu ile yeniden sözleşme yaparak işe devam edebileceği gibi, başka bir yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme yaparak işe devam edebilir.

(11) Yapı denetim kuruluşu tarafından, yapının ilgili mevzuata uygun şekilde bitirildiğine dair tutanağın düzenlenmesi ve ilgili idare tarafından bu tutanağın onaylanmasını müteakip, söz konusu yapının inşaat alanı bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir.

(12) Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullanma izin belgesini ayrıca imzalaması şart koşulmaz.

Yapı denetim kuruluşunun geçici olarak faaliyet durdurma cezası alması halinde sözleşmenin durumu

MADDE 23— (1) Faaliyeti geçici olarak durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetimi altında bulunan inşaatlar için, yapı sahibi tarafından yeni bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapılır. İlgili idare tarafından, ilk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yeni bir yapı ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsatın ilgili bölümü yeni yapı denetim kuruluşu tarafından imzalanır ve geçici durdurma sonrası düzenlenecek FORM-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek yeni ruhsat ekine konulur.

ALTINCI BÖLÜM

Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları

Yapı denetimi hesabı

MADDE 24 — (1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerinin karşılanması amacıyla, ilgili idare adına bankada yapı denetim hesabı açılır. Yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedelleri yapı sahipleri tarafından; laboratuar muayene ve deney bedelleri ise yapı müteahhidi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, yapı sahibi ve ilgili idarenin onayıyla yapı denetim kuruluşuna ve laboratuarlara bu hesaptan ödenir.

Hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 25 — (1) Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedellerine esas oranlar, aşağıdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet bedelleri oranlarından az olmamak şartıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

(2) Yapı denetimi hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedellerine esas oranların çarpımı sonucu elde edilen bedeldir. Bu bedele projelerin ve yapıların denetimi ücreti dâhildir.

(3) Yapı yaklaşık maliyeti, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de belirlenen birim maliyetinin yapı inşaat alanı ile çarpımından bulunur. Yapının bünyesinde bulunup da söz konusu Tebliğ’de belirtilmeyen veya özellik arz eden yapım işlemlerinin maliyet bedeli hesaplanarak, bu bedel yukarıdaki esasa göre hesaplanan toplam bedele ilave edilir.

| Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli |  |
| --- | --- |
| Yapım Süresi | Asgari Hizmet Bedeli Oranları (% ) |
| 0-6 ay | 2.57 |
| 1 yıl | 2.71 |
| 1,5 yıl | 2.85 |
| 2 yıl | 3.00 |
| 2,5 yıl | 3.30 |
| 3 yıl | 3.63 |
| 3,5 yıl | 3.99 |
| 4 yıl | 4.39 |
| 4,5 yıl | 4.83 |
| 5 yıl | 5.31 |

(4) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapım süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranlarına göre, işin tamamını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Aynı şekilde, sözleşmede belirtilen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödeme yapılacaktır.

(5) Güçlendirme, değiştirme, ilave kat vb. gibi yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerinde yapı yaklaşık maliyeti, proje müellifince hazırlanan ve ilgili idarenin onayladığı keşif bedelidir.

(6) Bakanlık tarafından yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de öngörülmeyen yapı sınıfı için yapı denetimi hizmet bedeli hesaplanmasında yapılacak imalatların keşif bedeli esas alınacaktır.

(7) Yapı yaklaşık maliyeti, denetim hizmeti verilen yıl fiyatları ile belirlenir. Bir sonraki yıla devreden işlerin yapı denetim hizmet bedeli, uygulama yılı fiyatları ile değerlendirilir. Bu durumda yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi ve yapı müteahhidi tarafından yılsonu itibarı ile Yönetmelik eki FORM-19’a uygun bir seviye tespit tutanağı düzenlenir ve yapı bölümünün kısmi oranı belirlenir. Hazırlanan seviye tespit tutanağı ilgili idarenin onayına sunulur. Ancak, bu oranın belirlenmesi sırasında taraflar arasında uyuşmazlık olması durumunda ilgili idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapılması talep edilir. Belirlenen bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yılsonu itibariyle hesap kesilir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetimi hesabına yatırılır. Yılsonu itibariyle hesap kesimi yapılmayan işler için bir sonraki yıla ait ödeme yapılmaz ve yapı denetim kuruluşu tarafından bu yapıların devamına ilgili idare tarafından izin verilmemesi sağlanır.

Hizmet bedeli taksitleri

MADDE 26—  (1) Hizmet bedeli taksitleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

| Taksit | Kapsam | Miktar (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |
| 2 | Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |
| 3 | Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |
| 4 | Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |
| 5 | Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |
| 6 | İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |

(2) Yapı denetimi hizmet bedelinin ödenmesine ilişkin her bir taksit, yapının ölçülebilir seviyesi esas alınarak, kısmi taksitlere bölünebilir.

(3) Yapı sahibi taksitini veya kısmi taksitini peşin olarak yatırır ve buna ait ödeme makbuzunun bir suretini ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna verir. Bu şekilde müteakip bölümün ücreti yatırılmadan yapı denetim kuruluşu ve ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.

(4) Müteakip bölümün taksiti veya kısmi taksitinin yatırılmadığı durumda, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı faaliyet durdurma tutanağı ile seviye tespit tutanağı düzenlenerek 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili idareye sunulur; bunun üzerine ilgili idarece seviye tespiti kontrolü yapılarak, yapıdaki faaliyetin durdurulması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket eden ilgililer hakkında Kanunun cezai hükümleri uygulanır.

Hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 27 —  (1) Yapı denetim kuruluşu, bu Yönetmelikte tanımlanan her yapı bölümü veya kısmi yapı bölümü için, bu bölümlerin tamamlanmasını müteakip, FORM-20’ye uygun hakediş raporu düzenler. Bu Yönetmelik ile belirlenmiş fiziki seviyelerin geçildiği tarih itibariyle, geride bırakılan seviyeye ait hakedişi en geç bir ay içinde düzenlemeyen yapı denetim kuruluşuna bu seviye ile ilgili ödeme yapılmaz.

(2) Düzenlenen hakediş raporu, yapı denetim kuruluşu tarafından ilgili idareye sunulduktan sonra, ilgili idare tarafından ekleriyle birlikte kontrol edilerek, ilgili yapı bölümünde denetim açısından herhangi bir eksik veya kusur yok ise, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bedeli yapı denetim kuruluşuna ödenir. Aksi halde durum, gerekçeleri ile birlikte yapı denetim kuruluşuna bildirilir.

(3) Yapı denetim kuruluşu hakediş raporuna yapının bu bölümünde çalıştırdığı teknik elemanların FORM-21’e uygun personel bildirgesini eklemek zorundadır.

(4) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidince yaptırılması istenilen muayene ve deneylere göre belgelendirilen hakediş raporunda belirtilen muayene ve deney bedelleri, hakediş raporunun ilgili idareye sunulmasını müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde laboratuarlara ödenir.

(5) Yapı denetim kuruluşu tarafından hakedişi tahsil edilen kısmi yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı, bu kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından minha edilir. Ancak bu işlem, yapı denetim kuruluşunun o yapı bölümüyle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Geçici olarak faaliyet durdurma cezası alınması veya fesih sonrasında hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 28 –  (1) Geçici olarak faaliyet durdurma kararına neden olan iş için yapı denetim kuruluşunun, gereken denetim hizmetini ilgili Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre yerine getirmediği belirlenmiş olduğundan, ilgili idaresince bu işe ilişkin denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir, o seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez.

(2) Faaliyeti geçici olarak durdurulan ve yapı ile ilişiği kesilen yapı denetim kuruluşlarının durdurulma kararını müteakip üzerindeki tüm işler için, 3 (üç) iş günü içerisinde, yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi ve yapı müteahhidi tarafından Yönetmelik eki FORM-18’e uygun bir seviye tespit tutanağı düzenlenir. Hazırlanan seviye tespit tutanağı ilgili idarenin onayına sunulur. Seviye tespit tutanağı esas olmak üzere, hesap kesimi yapılır.

(3) Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan tüm işler için düzenlenecek olan seviye tespit işlemi sırasında, ilgili idaresi tarafından, durdurulma kararına neden olan iş dışındaki diğer işlerde ruhsat ve eklerine aykırılıklar belirlenmesi durumunda, o işler için denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilerek, o seviyeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez. Bu durum gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir.

(4) Denetim faaliyetleri durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğunda olan ve bütün yapım ve yapı denetimi işleri tamamlanmış yapılar için yapılacak iskân müracaatına esas olmak üzere, faaliyeti durdurulan yapı denetimi kuruluşunca yapının ruhsata ve eki projesine uygun olarak tamamen bitirilmiş olduğuna dair rapor ilgili idareye verilir. Denetim faaliyeti durdurulan yapı denetimi kuruluşunun mevzuata uygun şekilde yapmış olduğu denetim hizmetlerinin karşılığı olarak, süresi içinde müracaat ettiği ve evvelce almamış olduğu hakedişleri ödenir.

(5) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, yapı denetim kuruluşu, yapı sahibi veya müştereken feshi durumunda da yukarıdaki işlemler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sicillerin Tutulması ve Yapılara Sertifika Verilmesi

Sicillerin tutulması

MADDE 29 —  (1) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere ait sicil raporları, denetledikleri yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanmasından veya yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin, işin feshedilmesi, geçici veya daimi faaliyet durdurma cezaları, eleman değişikliği veya istifa gibi sebeplerle yapı ile ilişiğinin kesilmesinden sonra ilgili idaresi tarafından FORM-22’ye göre düzenlenerek onaylanır.

(2) İşin feshedilmesi, geçici veya daimi faaliyet durdurma cezalarının alınması, eleman değişikliği ve istifa durumlarında, söz konusu işlerin bulundukları seviye itibariyle düzenlenir. Bu gibi durumlarda, yapıda görevli olup, inşaat seviyesinden dolayı fiilen görevine başlamamış olan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendisler için bu süre içinde sicil raporu düzenlenmez.

(3) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin her biri için, yıl içinde denetimini tamamladıkları veya herhangi bir sebeple ilişiklerinin kesildiği her iş bazında düzenlenir.

(4) Ayrı ayrı düzenlenen sicil raporlarındaki puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenen “yılsonu ortalama sicil puanı” ilgili idarelerce Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına gönderilir.

(5) Yapı Denetim Komisyonu tarafından, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin yıl içinde denetimini üstlendikleri her iş için performansın değerlendirmesini yapmak üzere, yılsonu itibariyle idarelerden alınan sicil puanları toplanıp, bu raporların geldiği idare sayısına bölünmek suretiyle ortalama alınır. Ortalama sicil puanı 60 (altmış) puanın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılır. İdarelerce düzenlenen sicil raporlarındaki olumsuz sicillerin somut bilgi ve belgelere dayandırılması ve gerekçelerinin Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

(6) Olumsuz sicil almış olan yapı denetim kuruluşları, denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendisler, Yapı Denetim Komisyonunca yıl içinde yazılı olarak uyarılır.

(7) İlgili idarece, yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislere 1 yıl içinde en az 10 işinden dolayı olumsuz sicil puanı içeren rapor düzenlenmiş ise, bu işlere ait raporların tamamı gerekçeleri ile birlikte Yapı Denetim Komisyonuna intikal ettirilir. Bu durumdaki yapı denetim kuruluşu, denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin yapı denetim faaliyetleri 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulur. Son üç yıl itibariyle üç defa olumsuz sicil almış olan yapı denetim kuruluşları hakkında, Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun 8. maddesi gereğince işlem yapılır.

(8) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasında sorumluluğu bulunan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin durumu sicil değerlendirilmesinde göz önüne alınarak, bu durumda olanların yılsonu sicilleri olumsuz olarak değerlendirilir.

Yapılara sertifika verilmesi

MADDE 30 — (1) İlgili idarelerce, yapı kullanma izninin verilmesini müteakip, FORM-24’e uygun olarak hazırlanacak bir yapı sertifikası 15 gün içerisinde düzenlenerek yapının görünür bir yerine asılır.

(2) Sertifikanın onaylanmış bir kopyası yapının dosyasında saklanır.

Laboratuarların çalışma usul ve esasları

MADDE 31 — (1) Bakanlık (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü), yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene ve deney yapabilen ve diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuarlara; izin belgesi verir. İzin belgesi almak için gerekli şartlar, Bakanlıkça hazırlanan bu Yönetmelik eki Laboratuar İzni Onay Talimatı (Ek-1) ile Laboratuar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi (Ek-2)'de belirtilmiştir.

(2) Laboratuar kuruluşu, şube açtığı takdirde bu şube için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır.

(3) Bu yönetmelik kapsamındaki laboratuarlar, üçüncü taraf laboratuarlardır. Yapı denetim kuruluşu veya yapı denetim kuruluşu denetçi mimar ve mühendisleri ortaklığındaki laboratuarlarda, yapı ruhsatı veren kurum ve kuruluş laboratuarlarında ve yapı malzemesi üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri malzemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuarlarda yapı denetimine ilişkin muayene ve deneyler yaptırılamaz.

(4) Laboratuarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri konusunda laboratuar denetçi belgesine sahip en az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir.

(5) Deneyi yapılacak numuneler, standartlarda yazılı usullere göre laboratuar görevlilerince alınır ve usulüne uygun teste tabi tutulur.

(6) Laboratuarlar, her yıl en az bir defa Bakanlıkça denetlenir ve İzin Belgeleri her yıl vize yaptırılır.

Yürürlük

MADDE 32 — Bu Yönetmelik ………….. tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

Ek-1

Laboratuar İzni Onay Talimatı

1. Amaç

Bu talimat 29.6.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuarlara Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından İzin Belgesi verilerek onaylanması ve laboratuarların denetim hizmetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu Talimat Laboratuar İzin Belgesi ve kullanımı ile ilgili yetki ve yükümlülükleri, başvuru için gerekli şartları, işlemleri, denetimleri, iptal ve fesih halinde uygulanacak kuralları kapsar.

3. Kısaltmalar ve Tarifler

3.1. Kısaltmalar

Bu Talimatın uygulanmasında:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı "Bakanlık"

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü:"Genel Müdürlük"

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuar İzin Belgesi Komisyonu: "LİBK"

Laboratuar İzin Belgesi: "Belge"

Laboratuar İzin Simgesi: "Simge"

Laboratuar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi: "Teknik Şartname"

Laboratuar Değerlendirme Heyeti: "Heyet",

Laboratuar İzni Onay Talimatı: "Talimat",

İzin Belgesi talebinde bulunan laboratuar : "Laboratuar", olarak anılacaktır.

3.2. Tanımlar

3.2.1-Laboratuar izin belgesi

Laboratuarın bağlı bulunduğu laboratuar yetkilisi veya yetkilileri ile Bakanlık arasında yapılan sözleşme çerçevesinde, laboratuarın yeterliğinin belirlenen teknik kritere uygunluğunu izin belgesi ekindeki kapsam çerçevesinde yapabileceği deneyleri gösteren ve üçüncü şahıslara yönelik geçerlik süresi 1 yıl olan belgedir. Belge her yıl vize yaptırılır.

3.2.2-Laboratuar izin simgesi

İzin belgesi almış laboratuarlarca hazırlanan deney raporları üzerinde kullanılacak Bakanlığa ait aşağıda gösterilen monogramdır.

3.2.3-Laboratuar izin belgesi teknik şartnamesi

Bakanlık tarafından Laboratuarlara İzin Belgesi verilmesinde kullanılan, laboratuarın uyması ve karşılaması gereken teknik ve idari şartları ayrıntılı biçimde açıklayan temel dokümandır.

3.2.4-Laboratuar izin onayı

Belge eki kapsamda belirtilen deneylerin laboratuarca yapılabileceğinin LİBK tarafından tanınması ve tescil edilmesidir.

3.2.5-Laboratuar izni onay talimatı

Laboratuar izin Onayı için gerekli şartları, işlemleri, onay ve belge kullanma hakkıyla ilgili yetki ve yükümlülükleri açıklayan dokümandır.

3.2.6-Değerlendirmeci

Deney laboratuarlarının değerlendirmesi ile ilgili fonksiyonların tamamını veya bir kısmını yapan kişidir.

4. Organlar

4.1. Laboratuar izin belgesi komisyonu "LİBK"

Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan bir kuruluş olup, belge verilmesi, sürekliliği, yenilenmesi, iptali, belgeli laboratuarların denetlenmesine ilişkin her türlü kararı almaya yetkili organdır. Bu komisyon Bu komisyon Teknik Daire Başkanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Teknik Daire Başkanı, Laboratuvar Şube Müdürü, Statik Şube Müdürü ve Yöresel Koşullar Şube Müdüründen oluşur. Heyetin hazırladığı raporları inceleyerek, gerekli kararı katılanların ekseriyetiyle alır. Oylamada çekimser kalınmaz ve sekretarya hizmetlerini Laboratuar Şube Müdürlüğü yapar.

4.2. Değerlendirme heyeti

En az iki değerlendirmeciden oluşan "Laboratuar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi" ve "Laboratuar Değerlendirme Kılavuzu" ile " Laboratuar İzin Onay Talimatı" hükümlerine uygun olarak görev yapan LİBK adına Laboratuar Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen elemanlardan oluşan heyettir.

5. Ücretler

5.1 - Matbu belge ücreti

Başvuru sırasında laboratuara veya bağlı bulunduğu kuruluşa verilen "Müracaat Formları", "İzin Belgesi Teknik Şartnamesi" ve " Laboratuar İzin Onay Talimatı" karşılığı olarak bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücrettir.

5.2. Değerlendirme ücreti

Heyetin laboratuarda ilk, ara kontrol ve diğer nedenlerle yapacağı her değerlendirme hizmeti için alınan ücrettir.

5.3.Belge ve vize ücreti

Düzenlenen her belge için belgelerin verilişinde ve bunların yıllık vizelerinde alınan ücrettir.

5.4.Belge kullanım ücreti

Bakanlık tarafından tespit edilerek, belge kullanma karşılığı olarak belge vize tarihinde yılda bir defa alınan ücrettir.

5.5.Teminat

Talimat, sözleşme ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranıştan doğacak zarar ve giderleri karşılamak amacıyla, belge kullanmaya hak kazandığı zaman laboratuar veya bağlı bulunduğu kuruluştan alınan nakittir.

5.6.Yol ve harcırah gider ücreti

Heyetinin Laboratuarda yapacağı değerlendirme için Harcırah Kanununa göre gündelik ve ulaşım için alınan ücrettir.

6. Laboratuar İzin Belgesi Alınması

6.1.Gerekli belgeler

-Laboratuar İzin Belgesi için hazırlanmış müracaat formu,

-Kuruluş yetkililerinin noter tasdikli imza sirküleri,

-Kalite El Kitabı ve Ekleri (Prosedürler, Talimatlar, Gerekli Formlar ve Deney Rapor örnekleri),

-Laboratuar tesis ve cihazların yerleşim krokisi,

-Ticaret Sicil Gazetesi(Adı geçen Kuruluşun, laboratuar açmaya, deney yapmaya, rapor vermeye yetkili olduğuna dair ibare.),

-Laboratuar da tasdik edilmiş imza yetkisi için aday gösterilen Mühendis için Bakanlıktan alınmış laboratuar denetçisi belgesi,

-Laboratuar da çalışan tüm teknik elemanların Noter Tasdikli Diploma Fotokopileri,

-Laboratuar Denetçisi, çalıştığı kuruluş ile yaptığı sözleşmenin noter tasdikli sureti ve imza sirküleri.

6.2. Müracaatın İşleme Konulabilmesi İçin

-Müracaat formunun gerçek durumu gösterecek şekilde ve eksiksiz doldurulması ve bu maddede belirtilen diğer belgelerin tamamının eksiksiz olarak teslim edilmesi şarttır.

Bu şartları yerine getiren laboratuarın talebi üzerine aşağıdaki işlemler uygulanır.

7. İzin İşlemleri

7.1. Ön değerlendirme

7.1.1. Müracaatı kabul edilen laboratuarın izin işlemlerini başlatmak üzere LİBK adına Laboratuar Şube Müdürlüğünce en geç iki hafta içinde Değerlendirme Heyeti görevlendirilir.

7.1.2. Değerlendirmeciler müracaat formlarını inceleyerek bilgilerin doğruluğunu araştırır.

7.1.3. Kalite El Kitabı ve eklerinin TS EN ISO/IEC 17025-Mayıs 2000 standardına uygunluğunu inceler.

7.1.4. Ön değerlendirmede eksiği bulunan laboratuarlara eksikleri yazı ile bildirilir dosya askıya alınır. Eksiklerini tamamlayan laboratuarların değerlendirilmesine kaldığı yerden devam edilir.

7.1.5. Ön değerlendirmede eksiği bulunmayan laboratuarlara yerinde değerlendirilmek üzere incelemeye gidilir.

7.2. Değerlendirme

Laboratuarın ön değerlendirmeden sonra belge verilmesine esas olacak yerinde yapılan incelemedir.

7.2.1. Heyetin değerlendireceği hususlar

a) Laboratuarda müracaat formlarındaki bilgilerin gerçek olup olmadığı,

b) Laboratuarda, teknik şartnamede ve talimatta aranan şartların mevcut olup olmadığı,

c) Laboratuarda gerekli incelemelerin yapıldığına dair tutanak, kuruluş yetkilileri ve heyet tarafından imza altına alınır.

d)  Heyet raporunu en geç 10 iş günü içerisinde Laboratuvar Şube Müdürlüğüne verir.

7.3. Komisyon kararı

Komisyon; hazırlanan heyet raporunun sekretarya hizmeti veren Laboratuar Şube Müdürlüğüne teslim edildikten en geç 15 gün içerisinde, incelemesini tamamlayarak, belge kullanma hakkının verilip, verilmemesine karar verir. Karar defterine geçirilen sonuç bir yazı (Eki-Heyet Raporu) ile ilgili firmaya bildirilir.

7.4. Belgenin verilmesi

Komisyonun aldığı karar olumlu olması halinde Laboratuar, belge kullanma hakkını, imzalanacak tip sözleşmenin noter tasdikinden sonra kazanır.

7.5. Kısmi değerlendirme

Kısmi değerlendirme, LİBK tarafından daha önce izin belgesi verilmiş laboratuarlarda meydana gelen herhangi bir değişikliğin, laboratuarın deney yapma kabiliyetini nasıl etkilediğini belirlemek üzere LİBK adına Laboratuar Şube Müdürlüğünün görevlendireceği heyetin yaptığı incelemedir.

7.6. Ara denetim

Laboratuarın ilk veya daha önce yapılan kısmi değerlendirmedeki şartları devam ettirip ettirmediğini incelemek amacıyla LİBK adına Laboratuar Şube Müdürlüğünün her yıl en az bir defa olmak üzere uygun göreceği zamanda yaptıracağı denetlemedir.

7.7. Kapsam genişletme

Belgeli laboratuarların, mevcut kapsam listesine ek deneylerin girmesi için LİBK’ na yazılı müracaatta bulunması halinde; yerinde yapılacak incelemeler sonucunda hazırlanacak yeni kapsam listesinin düzenlenmesidir.

8. Laboratuarın Yükümlülükleri

8.1. Değerlendirmeye imkân sağlama

Laboratuar, gerek ön değerlendirme sırasında, gerekse belge verilmesinden sonra kısmi değerlendirme ve ara denetimde heyetin isteyeceği bütün bilgileri vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

8.2. Belge kullanma şekli

8.2.1- Laboratuvar,LİBK dan almış olduğu belgeyi bir başka laboratuvar için kullanamaz.Laboratuvar belge kullanma hakkını hiçbir şahıs veya kuruluşa devredemez.

8.2.2- laboratuarlar şube veya numune toplama istasyonu açabilirler.

8.2.2.1- laboratuarlar bulundukları ilde veya diğer illerde şube açtıkları takdirde; Kalite sisteminde, yönetim ve teknik şartlarda değişiklik yapmak, her bir şube için izin belgesi alma şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.

8.2.2.2- Bağlı olduğu laboratuvar kalite sisteminde, yönetim ve teknik şartlarda gerekli düzenlemelerin yapılması, istasyonda en az bir teknisyen bulundurulması ve görevlendirilecek heyet tarafından yapılacak inceleme sonucunun olumlu olması halinde, LİBK tarafından Numune Toplama İstasyonu İzin Belgesi verilerek numune toplama istasyonu açılmasına izin verilir.

8.2.2.2.1- laboratuarlar kapsam listesinde bulunması koşulu ile taze beton numunesi için aynı il sınırları içerisinde numune toplama istasyonu açabilirler.

8.2.2.2.2- İzin belgeli laboratuarın veya kamu veya üniversite laboratuarının olmadığı illerde, diğer ilde faaliyet gösteren izin belgeli laboratuarlar, sahip oldukları kapsam listesinde yer alan deneyler için numune toplama istasyonu açabilirler. Ancak o ilde izin belgeli bir laboratuarın açılması halinde, numune toplama istasyonunu kapatmak zorundadırlar.

8.3. Laboratuvar, belge kapsamındaki deneyleri etkileyecek veya hükmü şahsiyeti ile ilgili meydana gelecek her değişikliği LİBK'na bildirir ve bununla ilgili belgeleri gönderir. Ayrıca laboratuvar deney faaliyetlerini bir müddet için durduracaksa veya bundan vazgeçerse bu durumdan LİBK'nu 15 gün öncesinden haberdar eder.

8.4. Laboratuvar, belge kapsamında yer almayan deneyleri LİBK simgeli deney raporlarında yayımlaması halinde, bu deneylerin LİBK tarafından belgeli olmadığını açık ve net bir şekilde belirtmelidir.

8.5 Laboratuvar belge kapsamında yer alan bir veya birkaç deney için kullandığı cihazın arızalanması, tadilat, taşınma vb. durumlarda,  bu deney veya deneyler için LİBK simgeli rapor düzenleyemez. Yapılan tamir, bakım, düzenleme vb. çalışmaların tamamlanıp LİBK'na bildirilmesi ve yapılacak incelemeden olumlu netice alınması halinde laboratuvar LİBK simgeli rapor yayınlamaya tekrar başlar.

8.6. Mali yükümlülükler

8.6.1. Laboratuar, bu talimata göre tahakkuk edecek giderleri fatura edilmesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.

8.6.2. Laboratuar her sözleşme dönemi sonunda almış olduğu belgelerin yıllık vizelerini en geç 15 gün içinde yaptırmak ve bununla ilgili ücretleri ödemekle yükümlüdür.

8.6.3. Bakanlıkça her yıl yayımlanan birim fiyatlar da meydana gelen artış nedeni ile doğacak teminat bedeli farklarını, laboratuarlar yıllık vize ücreti ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

8.7. İşbirliği

8.7.1. Kişi veya kuruluşlarla işbirliği

Laboratuar, gerektiğinde LİBK ve bu kuruluşun görevlendireceği yetkili ile şartnamede belirtilen kriterlere uygunluğu izleme imkânı verecek şekilde işbirliğinde bulunmalıdır.

8.7.2. LİBK ile işbirliği

Bu işbirliği şunları kapsamalıdır:

a) LİBK ve yetkilisinin deney laboratuarının denetlenmesi için ilgili alanlara girmesinin sağlanması,

b) Deney laboratuarının deney yapma kapasitesinin LİBK tarafından doğrulanmasını sağlamak için gerekli kontrollerinin yapılması konusunda yardımcı olunması,

c) Doğrulama amacıyla LİBK’nın ihtiyaç duyduğu deney numunelerinin veya şahit numunelerin hazırlanması, ambalajlanması ve en geç 15 gün içerisinde LİBK’na ulaşacak şekilde gönderilmesi,

d) LİBK’nın uygun bulacağı değerlendirme deney programına veya bir karşılaştırılmalı deney programına katılması,

e) Laboratuarın deney sonuçlarının LİBK tarafından etraflıca incelenmesine ve denetlenmesine izin verilmesi.

8.8-  Laboratuar teknik personeli

8.8.1- Laboratuar Denetçisi

Laboratuar tarafından gerçekleştirilecek muayene ve deneylerin ilgili Standardlara ve deney talimatlarına uygun olarak yapılmasını, muayene ve deney sonuçlarını laboratuar kalite kayıtları sistemine uygun olarak tutulmasını sağlayan, Laboratuar denetçi belgesine sahip muayene ve deney sonuçlarına ait raporları imzalamak üzere LİBK tarafından tasdik edilmiş imza yetkisi verilen mühendistir. Bir laboratuar da bir veya daha fazla laboratuar denetçisine, LİBK tarafından tasdik edilmiş imza yetkisi verilebilir.

8.8.1.1- Laboratuar, denetçinin laboratuardan ayrılması halinde, laboratuvar bu değişikliği bir hafta içerisinde LİBK’ya bildirmekle yükümlüdür. İzin belgesi kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için imza yetkisine sahip Laboratuvar denetçilerinin laboratuardan ayrılması, ilişkilerinin kesilmesi halinde LİBK yeni bir imza yetkisine sahip laboratuvar denetçisi tayin edinceye kadar laboratuarın izin belgesi dondurulur ve bu süre içinde laboratuarlar, LİBK simgesi taşıyan muayene ve deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez.

8.8.1.2- Laboratuar denetçisi değişiminde veya ikinci bir laboratuvar denetçisi çalıştırılmak istendiğinde, laboratuarın yazılı başvuru tarihini takip eden 10 işgünü içerisinde değerlendirme heyeti görevlendirilir. Heyetin yapacağı değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde, değerlendirmesi yapılan denetçi, yerinde tutulan bir tutanakla laboratuarın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneylere ait raporları imzalamaya başlayabilir. Laboratuar denetçisi değişimi için, denetçi mühendis imza yetkilendirmesi, bilahare LİBK tarafından yazılı olarak laboratuara bildirilir.

8.8.1.3-  Laboratuvar denetçileri en fazla yıllık 20 günü aşmamak üzere izin kullanabilir. Denetçisi izne ayrılacak olan laboratuar, izne ayrılacak olan denetçisinin yerine, görev alacak laboratuvar denetçisini bir ay önceden LİBK’ya yazılı olarak bildirir. Son bir yıl içinde denetim geçirmiş ve izin süresince görev alacağı laboratuarın kapsam listesinde yer alan muayene ve deneyler için LİBK tarafından imza yetkisi verilmiş laboratuvar denetçileri, izin süresince LİBK tarafından inceleme yapılmaksızın doğrudan yetkilendirilir.

8.8.2- Laboratuar, ayrılan ve/veya yeni işe başlayan teknik personeli ( Noter tasdikli diploma suretleri ile birlikte ) LİBK’ na bildirmek zorundadır.

9. Laboratuar İzin Belgesinden Doğan Sorumluluklar

a) Laboratuar İzin Belgesi Teknik Şartnamesinde belirtilen kriterlere ve LİBK tarafından belirtilen ve belirtilecek diğer kurallara her zaman için uymak,

b) LİBK tarafından verilmiş kapsam listesini ve izin belgesini laboratuarın uygun ve görülen bir yerine asmak,

c) LİBK tarafından tespit edilen aralıklarla başvuru, kısmi, ara değerlendirmelere ve diğer hizmetlere ait masrafların karşılığını ödemek,

d) Belgenin geçerliliği ne şekilde olursa olsun sona erdiğinde, Belge ile ilgili bütün reklâmlar ve referansların kullanımını sona erdirmek,

e) Belge veya kendi hazırladığı bir deney raporunun LİBK veya başka bir kuruluşun ürün onayı anlamına gelmediğini yaptığı sözleşmelerde açıkça belirtilmesi,

f) Kurum veya kişiler deney raporunun tamamını veya bir kısmını yanıltıcı bilgi ve reklâm olarak kullanamaz.

g) Laboratuarın kapsamını ve bu şartnamedeki kurallara uygunluğunu etkileyen değişiklikleri LİBK’na bildirmek.

h) Laboratuar, LİBK’na bir ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle laboratuar izin belgesi sözleşmesini feshedebilir.

i) Belgeli laboratuarın şartnamede belirtilen kriterlere uymaması halinde ihtar sonucu 15 gün içinde gerekli hususları yerine getirmek zorundadır. Belgeli laboratuarın yukarıdaki hususlara uyma zorunluluğu vardır.

10. Laboratuarın Kişi, Kuruluş ve Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumlulukları

10.1. LİBK tarafından belgelendirilen laboratuar, talimat hükümleri ve şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda, bu talimatın ve şartnamenin öngördüğü şartlara uygun biçimde, tüm kişi ve kuruluşlar için standart bir deney hizmeti verecektir.

10.2. Laboratuar ve LİBK arasında sözleşme yapılması, laboratuarı üçüncü şahıslara karşı olan kanuni yükümlülük ve sorumluklarını yerine getirmesinden alıkoyamaz.

10.3. Laboratuar; deneylerin yeterliği ve doğrulanması açısından deney yaptıranın gözlemine açık olmalı ve gerekli kontrollerin yapılmasına izin vermelidir.

10.4. Laboratuar tarafından deneye tabii tutulan malzeme için verilen deney raporu; standartlara uygunluk belgesi niteliği taşımayacağı gibi, söz konusu malzemenin LİBK tarafından belgelendirildiği anlamını da taşımaz. Bu durum kişi, kuruluşlar ve laboratuar arasında yapılan tüm sözleşmelerde açık biçimde belirtilmelidir.

10.5. Laboratuar, tüm deney raporlarını, kayıtları ve diğer verileri en az 15 sene müddetle muhafaza etmelidir.

10.6. Simge taşıyan deney raporlarında, hem belge kapsamına giren, hem de girmeyen deneylerin yer alması halinde, kapsama girmeyen deneyler için" Bu deney LİBK tarafından belgeli değildir" ibaresi kullanılmalıdır.

11. Sözleşme Konusu Teknik Esaslardaki Değişiklikler ve Düzeltmeler

LİBK, sözleşme konusu teknik şartnameyi tadil veya revize etmesi halinde bunları laboratuarlara bildirir. Laboratuarlarda yeni esaslara göre düzenlemeler yapar. LİBK laboratuarın kabul edilebilir bir gerekçe ile süre talebi halinde mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir.

12. Talimata Aykırı Hareket

Laboratuarın, personel, tesis, makine-teçhizat ve kalite kontrol sistem ve imkanlarında olumsuz yönde bir değişim olduğunun veya deneylerini belirlenen teknik kritere uygun olmayarak gerçekleştirdiğinin veya talimat ile sözleşmenin diğer hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde LİBK, gerekli düzenlemeyi sağlamak amacıyla aşağıdaki uygulamaları sırasıyla veya aykırılığın önem derecesine göre herhangi birinden başlayarak tatbik eder. LİBK bu uygulamaların her kademesinde gerekli gördüğü incelemeleri yapmak ve yeni düzenleyici taleplerde bulunma yetkisine sahiptir.

12.1. Uyarma

LİBK tespit ettiği aykırılıkların derhal veya belirli bir süre içinde giderilmesi için laboratuara uyarı bildiriminde bulunur. Laboratuar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek amacıyla almış olduğu tedbirleri 15 gün içerisinde LİBK'na bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

12.2. Nakdi ceza

Düzeltilmesi için uyarı bildiriminde bulunulan aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak LİBK, madde 12,1' deki uygulamanın yanında laboratuarın teminatının 1/2 sini gelir kaydeder. Laboratuarın verilen nakdi cezayı 15 gün içerisinde Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü veznesine veya banka hesabına yatırması halinde teminatına dokunulmaz. Aksi takdirde teminat çözülerek nakdi ceza tahsil edilir. Laboratuar 15 gün içerisinde yeni teminatını vermekle yükümlüdür. Laboratuar tebligattan sonra gereğini yerine getirmek ve almış olduğu tedbirleri LİBK 'na 15 gün içerisinde bir rapor halinde bildirmekle yükümlüdür.

12.3. Belge Kullanma Hakkının Askıya Alınması

Madde 12,1 ve/veya madde 12,2 ye göre uyarıda bulunularak düzeltilmesi talep edilen aykırılıkların tekrar tespiti veya ilk defa tespit edilen bir aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak, LİBK sözleşmenin Belge kullanma hakkını veren hükümlerini askıya alır ve Laboratuar teminatının tamamını gelir kaydeder. Laboratuar sözleşmenin askıda kalma süresinde LİBK simgeli deney raporu düzenleyemez. LİBK' nun yapacağı inceleme sonucunda olumlu görüşe varılması halinde verilecek izinden sonra belge kullanma hakkını yeniden kazanır.

13. Sözleşmenin Feshi

13.1. Belge kullanma hakkını veren sözleşme; laboratuarın talebi veya belgelendirmenin dayanağı olan teknik esasların LİBK 'nca iptal edilmesi halinde feshedilir. Bu durumda fesihten doğan masraflar ve laboratuarın mevcut borçlarının tahsilinden sonra teminatı iade edilir.

13.2. LİBK, 12. maddede belirtilen uygulamalara rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi veya ilk defa tespit edilen aykırılığın önem derecesi göz önünde tutularak Belge kullanma hakkı veren sözleşmeyi tek taraflı fesih ederek teminatı gelir kaydeder.

13.3. Fesih kararları LİBK tarafından Resmî Gazetede ve Bakanlık yayınlarında lüzum görüldüğünde ayrıca günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayımlanır. Laboratuar, fesih kararının tebliğinden itibaren deney raporlarında LİBK simgesini kullanmaya derhal son verir. Ayrıca yazışma, satış bağlantıları, ilan ve reklamlarında bu simgenin kullanımını durdurur. Laboratuar sözleşmeyle kendisine verilmiş her türlü belgeyi en geç 15 gün içerisinde LİBK' na iade eder.

14. Belgenin Haksız Kullanılması

LİBK ile sözleşme akdetmeksizin belge kullanan veya sözleşmesi fesih edildiği halde belge kullanmaya devam eden laboratuar aleyhinde, LİBK dan belge almış kamu ve özel laboratuarların manevi itibarını, haksız bir rekabet ortamı yaratmak suretiyle kamu yararını zedeleyecek şekilde kullanması sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunurlar.

15. Ücretlerin Tahakkuk Esasları

Belgelendirme hizmetleri ile ilgili olarak alınacak belge, vize, değerlendirme, teminat, matbu belge, belge kullanım ücreti ile yol ve harcırah gider ücreti, her yıl Bakanlık tarafından tespit edilen miktara göre tahakkuk ettirilir. Yapılan değişiklikler Genel Müdürlük Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinde yayınlandığı gibi, ayrıca sözleşmeli laboratuarlara da tebliğ edilir.

16. Genel HükümleR

16.1. LİBK, talimat ve teknik şartnamede belirtilen esaslara ilave olarak gerekli gördüğü konularda önceden bildirmek kaydı ile özel şartlar getirebilir.

16.2. Grev, lokavt, tevsi, ve re organizasyon, tabii afetler ve benzer mücbir sebeplerle laboratuar faaliyetlerinin durdurulması halinde laboratuar belge kullanma sözleşmelerinin devamı hususunda uygun bir süre tanınmasına LİBK yetkilidir. Bu süre içerisinde laboratuarın her türlü hakları mahfuzdur.

16.3. LİBK ile sözleşme akdeden laboratuar, sözleşmesinde belirtilen belgeyi, ancak belge kapsamında belirtilen deneyler için kullanmaya yetkilidir. Aksi tespit edilip LİBK tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerin buna uymayarak belge kullanmaya devam etmeleri halinde haklarında bu Talimatın 13. maddesine göre işlem yapılır.

16.4. Sözleşmesi feshedilen laboratuarın yeniden müracaatında:

a) İlk değerlendirme şartları aynen uygulanır.

b) Fesih tarihinden itibaren LİBK kararına bağlı olarak 3 (üç) ila 6 (altı) ay arasında müracaat işleme konulmaz.

Ancak sözleşmesi, talimat, sözleşme ve mevzuat hükümlerine aykırılıktan dolayı fesih edilmemiş olan laboratuarın yeni müracaatları hemen işleme konur.

16.5. Belge almak için LİBK 'na müracaat eden laboratuarlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Doğacak anlaşmazlıkların hal mercii T.C.Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

16.6. Belge verilmiş olması laboratuarı kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, şartname ve diğer mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.

16.7. Laboratuar, LİBK kararlarına, bunların tebellüğü tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtirazın incelenmesinden sonra LİBK 'nun vereceği karar kesindir.

16.8. Laboratuarda gerçekleşen deneyler için hazırlanacak olan raporları imzalamak üzere, LİBK, laboratuar personeli arasından laboratuar denetçisi belgesine sahip bir veya daha fazla kişiye tasdik edilmiş imza yetkisi verir. Bu şahısların laboratuardan ayrılması halinde laboratuar bu değişikliği bir hafta içinde bildirmekle yükümlüdür. Belge kapsamında belirtilen deneylerle ilgili imza yetkisine sahip kişilerin laboratuardan ayrılması, ilişiklerinin kesilmesi halinde LİBK yeni bir tasdik edilmiş imza yetkisine sahip laboratuar denetçisi tayin edinceye kadar laboratuarın belgesi dondurulur. Bu süre içinde laboratuar LİBK simgesi taşıyan deney raporlarını üçüncü şahıslara veremez. Laboratuar ayrılan ve işe yeni aldığı teknik personeli 15 gün içerisinde (noter tasdikli diploma suretleri ile birlikte) LİBK na bildirmek zorundadır.

16.9. Laboratuar yayımlayacağı raporlarda belge numarası ve LİBK simgesini açık bir şekilde göstermelidir. Ayrıca raporlarında "bu laboratuara LİBK tarafından izin belge ve simgesini kullanma hakkı verilmiştir" ibaresini kullanmalıdır.

16.10. Laboratuar, kişi ve kuruluşlara ait deney numunesi üzerinde bazı deneyleri bir başka laboratuara yaptırması halinde; deneylerin yaptırıldığı laboratuar; Bakanlıktan belgeli ve yaptırılan deneyler de kapsam listesinde yer almalıdır.

16.11. LİBK bu Talimatı her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar sözleşmenin bitimi tarihine kadar geçerlidir. Uzatmalar yeni talimat ve sözleşme hükümlerine uyularak yapılır.

16.12. Belge kullanılması ile ilgili olarak, üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, mali ve teknik sorumluluk laboratuara aittir.

Ek-2

LABORATUAR İZİN BELGESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapsam

1.1. Bu teknik şartname numune alma dahil, deney hizmeti veren bir laboratuarın izin belgeli tanınması için sağlaması gereken genel şartları belirler.

2. Tanımlar

2.1. Laboratuar: Beton, zemin ve yapı malzemesi ile ilgili hammadde ve mamul üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, deney ve hizmet karşılığı ücreti KDV si ile beraber fatura veya tahakkuk fişi düzenleyerek tahsil eden, Bakanlıktan izin almış tesisi ifade eder.

2.2. Deney: Verilen bir ürün, proses veya hizmetin belirlenmiş bir prosedüre göre bir veya birden fazla karakteristiğinin tayin edilmesi amacıyla yapılan teknik çalışmadır.

2.3. Deney Metodu: Deneyin yapılması için belirlenmiş teknik prosedürdür.

2.4. Deney Raporu: Deneyle ilgili deney sonuçlarını ve diğer bilgileri gösteren dokümandır.

2.5. Laboratuarlar arası deney karşılaştırmaları: Önceden tayin edilmiş şartlara göre, iki veya daha çok laboratuarda, aynı veya benzer maddeler veya malzemelere yönelik deneylerin organizasyonu, yapılması ve değerlendirmesidir.

2.6. Laboratuar İzin Sistemi: Laboratuar yeterliğini gerçekleştirmek için, kendi prosedür ve yönetim kuralları olan bir sistemdir.

3. Yönetim Şartları

3.1. Kuruluş

Laboratuar veya Laboratuarın bağlı olduğu kuruluş, yasal olarak sorumlu tutulabilecek bir özel veya kamu tüzel kişiliği olmalıdır.

3.2. Tarafsızlık ve Dürüstlük

Laboratuvar, tarafsızlığını ve kendi elemanlarının, teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalıştığını ispat etmelidir. Laboratuvar, karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmemelidir.

Bu hususta en az aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

a) Beton, hazır beton, beton çelik çubuk, v.b. yapı malzemesini üreten veya pazarlayan firmalar ile Yapı Denetimi Kuruluşları yapı denetimi amacıyla laboratuvar hizmetinde bulunamazlar, rapor veremezler. İzin belgeli laboratuarlar, bu firmalara ait alet, cihaz ve personelden her ne sebeple olursa olsun faydalanamazlar.

b) Muayene deney ve sonuçlarına laboratuvar çalışanları dışındaki kişi veya kuruluşların etkisi önlenmelidir.

c) Deney çalışmalarında görev alan personelin ücretleri, yapılan deney sayısına veya bu deneyin sonuçlarına bağlı olmalıdır.

d)  Laboratuvar denetçileri ve teknik elemanları laboratuarda çalıştığı süre içerisinde başka bir işte çalışamazlar.

3.3. Laboratuar

a) Laboratuar görevlerini yerine getirmek, kalite sisteminden veya deney prosedürlerinden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan; beton deneyleri esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü konusunda Bakanlıkça verilmiş Laboratuar Denetçi belgesine sahip en az bir mühendis ile en az iki yapı öğretmeni veya yapı teknikeri veya teknisyene sahip olmalıdır.

b) Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahip olmalı;

c) Müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlayan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini korumaya alan prosedürler de dahil olmak üzere, politika ve prosedürlere sahip olmalı;

d) Yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmayla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için gerekli politika ve prosedüre sahip olmalı;

e) Kuruluşu ve yönetim yapısını, herhangi bir ana kuruluş içindeki yerini; kalite yönetimi, teknik faaliyetleri ve destek hizmetleri arasındaki ilişkileri tarif edebilmeli;

f) Deney kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama ve doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini belirlemeli;

g) Personel adayları dahil bütün deney metotları, prosedürleri ve deney sonuçlarını değerlendirebilen laboratuar görevlisi tarafından uygun şekilde yönlendirilmelerini sağlamalı;

h) Laboratuar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu olan bir teknik yönetime sahip olmalı;

i) Diğer görev ve sorumluluklardan bağımsız olarak, bu standarttaki kuralların uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, hangi isim altında olursa olsun bir kalite yöneticisi atamalı; bu yönetici, laboratuar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmeli;

j) Mümkünse, kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmalıdır.

NOT: Bireyler birden fazla fonksiyona sahip olabilirler ve her fonksiyon için bir yardımcı atanması uygun olmayabilir.

3.3.1. Laboratuar Denetçisi

a) Yapı Malzemesi Deneylerinde, beton esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az 3 yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuar denetçisi belgesine sahip inşaat mühendisi veya kimya mühendisidir.

b) Zemin Deneyleri konusunda en az 3 yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuar denetçisi belgesine sahip inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisidir.

3.4. Kalite Sistemi

3.4.1. Laboratuar, faaliyetlerinin kapsamına uygun bir kalite sistemi oluşturulmalı, uygulamalı ve sürdürülmelidir. Laboratuar, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için gereken bütün politika, sistem, program, prosedür ve talimatları doküman haline getirmelidir. Kalite sisteminde kullanılan dokümantasyon, ilgili personele iletilmeli ve bu personel tarafından alışılmış, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.

3.4.2. Laboratuarın kalite sistem politikaları ve hedefleri bir kalite el kitabında (herhangi bir başlık altında) tanımlanmalıdır. Bütün hedefler, kalite politikası beyanında yer almalıdır. Kalite politikası beyanı, baş yöneticinin onayı ile yayınlanmalıdır. Bu beyan, en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Hatasız profesyonel çalışma ve müşteriye verilen deney kalitesine dair Laboratuar yönetiminin taahhüdü;

b) Laboratuar yönetiminin, vereceği hizmetin standardı ile ilgili beyanını;

c) Kalite sisteminin hedeflerini;

d) Deney çalışmalarında görev alan bütün laboratuar personelinin, kalite dokümantasyonunu öğrenmeleri ve politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamaları şartını;

e) Laboratuar yönetiminin bu şartnameye uygunlukla ilgili beyanını.

3.4.3. Kalite el kitabı, teknik prosedürler de dahil destekleyici prosedürleri içermeli veya bu prosedürlere atıfta bulunmalıdır. Kalite el kitabında, kalite sisteminde kullanılan dokümantasyonun yapısı açıklanmalıdır.

Kalite el kitabı TS EN ISO/IEC 17025/Aralık 2005 standartlarını içermeli ve TS ISO 10013/Nisan 1996 standardına göre hazırlanmalıdır.

3.4.4. Teknik yönetimin ve kalite yöneticisinin görev ve sorumlulukları, bu şartnameye uygunluğu sağlama sorumluluğu da vurgulanarak, kalite el kitabında tanımlanmalıdır.

4. Kalite El Kitabı

Kalite el kitabında aşağıdaki başlıkları belirtilen konular bulunmalı ve bunlarla ilgili prosedür ve/veya talimatlar TS EN ISO/IEC 17025/Aralık 2005 standardına göre hazırlanmış olmalıdır.

4.1 Yönetim Şartları

    - Kuruluş

    - Yönetim sistemi

- 4.1.3 Doküman Kontrolü

- 4.1.4 Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi

    - Deneylerin taşerona verilmesi

    - Satın Alma Hizmetleri ve malzemeler

    - Müşteriye hizmet

    - Şikayetler

    - Uygun olmayan deney işinin kontrolü

    - İyileştirme

    - Düzeltici faaliyet

    - Önleyici faaliyet

    - Kayıtların kontrolü

    - İç tetkikler

    - Yönetimin gözden geçirmesi

4.2 Teknik Şartlar

4.2.1 Genel

4.2.2 Personel

4.2.3 Yerleşim Çevre Koşulları

4.2.4 Deney metotlarının geçerli kılınması

4.2.5 Cihazlar

4.2.6 Ölçümlerin izlenebilirliği

4.2.7 Numune alma

4.2.8 Deney malzemelerinin elleçlenmesi

4.2.9 Deney sonuçlarının kalitesinin güvencesi

4.2.10 Sonuçların rapor haline getirilmesi

4.2.9.1 Deney Raporları

Raporlar, deney sonuçlarını ve ilgili diğer bilgileri doğru, açık ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Her deney raporunda; en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

a) Başlık (mesela "Deney Raporu" gibi),

b) Deney laboratuvarının adı ve adresi; deney bu adresten farklı bir yerde yapıldığın da bu yerin adı ve adresi,

c) Laboratuarın adı ve adresi, deney laboratuarın adresinden farklı bir yerde yapıldıysa yeri,

d) Deney raporunun özgün bir tanımlanması (mesela, seri numarası gibi) ve sayfaların deney raporunun bir kısmı olduğunun anlaşılmasını sağlamak için her sayfanın üzerine bir tanımlama işaretinin konulması ve deney raporu son kısmının açık bir şekilde tanımlanması ve rapor tarihi,

e) Deneyi talep eden kişi veya kuruluşun adı ve adresi,

f) Deneyi yapılan numunelerin tanımı, durumu ve kesin bir tanımlaması,

g) Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, deneyi yapılan numunelerin laboratuara kabul edilme tarihi ve deneyin yapılma tarihleri,

h) Kullanılan deney metodunun tanımı,

i) Deney sonuçlarının geçerliliği ve uygulanması ile ilgili olmaları durumunda, Laboratuar veya diğer kuruluşlar tarafından kullanılan numune alma prosedürlerine yapılan atıf,

j) Deney raporunu imzalayan elemanların adları, görevleri ve imzaları veya eşdeğer tanımları,

k) Standart olmayan bir deney metodu veya işlemi (prosedürü) kullanılmış ise, sebebi,

l) Deney raporuna ait teknik sorumluluğu alan kişinin (kişilerin) imzası ve unvanı (unvanları),

m) Mümkün olduğunda çizelgeler, grafikler, çizimler ve fotoğraflarla desteklenen ölçü birimleri ile birlikte muayene ve deney ile sonuçları tespit edilen kusurlar,

n) Deney sonuçlarının, sadece deney yapılan numunelere ait olduğuna dair beyan,

o) Deney raporunun tamamı dışında laboratuarın yazılı onayı alınmadan raporun değişik sayfalarının çoğaltılamayacağına dair beyan,

p) Beton raporlarında sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili olarak TS 500’e atıf, diğer raporlar için denenen numune ilgili standart veya şartnamesinde istenen tüm limitler,

Deney Raporunun düzenlenmesinde özellikle, deney verilerinin takdimine ve okuyan tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasına özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir. Rapor formatı her bir deney tipi için özel olarak ve dikkatle oluşturulmalı, ancak başlıklar mümkün olduğu kadar standart hale getirilmiş olmalıdır.

Deney Raporu, deney sonuçlarından çıkarılan herhangi bir tavsiye ihtiva etmemelidir.

Deney sonuçları, deney metotlarını teşkil edecek olan talimata uygun olarak; doğru, açık, tam ve şüpheye meydan vermeyecek şekilde verilmelidir.

4.2.9.2 Numune Alma İşlemlerinin Sonuçlarını İçeren Deney Raporları

Numune alma işlemlerinin sonuçlarını içeren deney raporları, yukarıda verilen bilgilere ek olarak, gerekli olduğunda deney sonuçlarının yorumlanması için aşağıdaki bilgileri içermelidir:

a) Numune alma tarihi,

b) Numune alınan maddenin, malzemenin veya ürünün belirgin bir tanımlaması (imalatçısının adı modeli veya tipi ve seri numarası, hangisi uygunsa),

c) Herhangi bir şemayı, çizimi veya fotoğrafı da içeren numune alma yeri,

d) Kullanılan numune alma planına ve prosedürlere yapılan atıf ve numune alma tutanağında yer alan diğer bilgiler,

e) Numune alma sırasında deney sonuçlarının yorumlanmasının etkileyebilecek çevre koşullarının ayrıntıları,

f) Numune alma metodu veya prosedürü ile ilgili herhangi bir standart veya diğer şartname, dikkate alınan şartnameden sapmalar, ekleme ve çıkarmalar.

FORM - 1

PROJE KONTROL FORMU

| MİMARİ PROJE |  |
| --- | --- |
| VAZİYET PLANI (1/2000- 1/1000-1/500) | Kontrol |
| *0.00 kotu altına plankote veya yol kırmızı kotuna göre değerleri yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilir. Yapılar birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilir. |  |
| *Çatı saçağı ve mahyası üzerine kotları yazılır. |  |
| *Vaziyet planında ölçü verilmez. Tasarlanan bina kütlesi dış konturlarıyla ve yerleşme planındaki konumuna uygun olarak gösterilir. |  |
| *Yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri işlenir. |  |
| *Kuzey yönü gösterilir. |  |
| YERLEŞİM PLANI 1/1000- 1/500- 1/200 |  |
| *Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenir. |  |
| *Blokların zemine oturma alanları çizilir. Üstteki çıkmalar nokta nokta işlenir. |  |
| * 1-Blok köşeleri 2-arsa içi servis yolları 3- istinat duvarları 4-meyil, rampa, merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları 5-servis avluları kotlandırılır. |  |
| *Blokların; parsel sınırlarına, röper noktalarına uzaklıkları anlaşılır şekilde ölçülendirilir. |  |
| *Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilir, ölçülendirilir. Pafta kenarına otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılır. Aynı çizelgeye taks/ kaks alanı ve sığınak hesabı eklenir. |  |
| *Blokların dışına blok dış boyutları yazılır |  |
| *Birden fazla blok var ise: Bloklar kodlanır (isimlendirilir). Blok kodları için A;B;n şeklinde harfler, aynı blokların tekrarlarında A- 1, A-2, A-n şeklinde harf ve rakam tercih edilmelidir. |  |
| * Binanın parsel sınırlarına kadar iki kesit çizilir. |  |
| PLANLAR |  |
| * İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştiği benzer katların biri ile diğer katların tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır. |  |
| *Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilir. |  |
| *Bitişik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilir. |  |
| * Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir ve ölçülendirilir. |  |
| *Her mahallin içine, mahal ismi ve net m² yazılır. |  |
| *Modüller ve inşai akslar belirtilir. Kesişme noktaları belirtilir. Taşıyıcı, aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre x ekseni üzerinde harfler, y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere belirtilir.) |  |
| *İnşai elemanlar, kolon, perde, duvar pano ve benzeri ayrı çizim teknikleri ile çizilir, ve gerçek boyutları gösterilir. İçleri koyulaştırılır veya taranır. |  |
| *Bütün hacimler, birbirini aynen tekrarlayan hacimlerin biri ihtiyaç programına göre ölçekli olarak tefriş edilir. Çamaşır-bulaşık makinesi, şofben, termosifon vb cihaz yerleri gösterilir. Islak hacimler tefriş edilir veya ek tefriş paftası konur. Islak hacim tefrişlerinin aksları duvara göre ölçülendirilir. |  |
| *Süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri belirtilir. |  |
| *Merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenir, başlangıç ve bitiş kotları yazılır. Her kata ve her farklı kota kot verilir. |  |
| *Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir, korkuluklar çizilir. Merdiven ve sahanlık boyutlarının ölçüleri verilir. |  |
| *Esas giriş önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilir. |  |
| *Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun olarak belirlenir, ölçülendirilir. CE standartlarına göre (1.9m x2m ve derinliği 1.4 m) asansör boşluğu makine veya elektrik avan ön projesine uygun olarak ayarlanmalı, ağırlık - taşıma kapasitesi veya kaç kişilik olduğu içine yazılmalıdır. |  |
| * Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilir, açılan kanatları belirtilir, orta aksında en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220 gibi) gösterilir. |  |
| *Mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilir. |  |
| * Planlarda kolon ve duvar gösterimi ısı yalıtım projesine uygun olarak çizilir. |  |
| *Tavandaki kirişlerin, nervür veya kasetlerin izdüşümü nokta nokta gösterilir (ifade edecek kadar bodrum katta) ve 1/50 ölçekli inşaat mühendisinin parafını içeren kalıp planı eklenir. |  |
| *Çarpık, eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır. |  |
| *Çatı planı çizilir, 1-meyiller 2-su toplama yerleri 3-dereler 4-asansör ve tesisat çıkıntıları 5-bacalar 6-çatı çıkış delikleri gösterilir ve kotlar verilir. Çatı planında çatı konstrüksiyonu gösterilir. |  |
| *DIŞ OLÇÜ: Dıştan bina cephesine doğru, 1-blok toplam ölçüsü, 2-taşıyıcı akslar, 3-bina hareketleri, 4-doluluk boşluk (pencere, kapı vb.) ölçüsü |  |
| *İÇ ÖLÇÜ: Her hacimde iki ölçü çizgisi ile gösterilir. 1. çizgide, hacmin net en veya boyu kaba yapı (duvar gövdesinden duvar gövdesine) verilir. 2. çizgi üzerinde kapı, pencere, kolon ve benzeri elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komşu duvara uzunlukları yazılır. |  |
| *İmar yönetmeliğine göre yangın dolabı ve yangın su deposu işlenmelidir. |  |
| *Mutfakta çift baca gösterilir.(bir baca aspiratör, bir baca doğal gaz ve şofben için) |  |
| * Makine dairesinin (min. 7.5 m²) çizilmiş, ölçülendirilmiş olması gerekir. |  |
| KESİTLER |  |
| *En az iki kesit çizilir. Biri merdivenden ve girişten, diğeri yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma) en çok bilgi verecek şekilde çizilir. |  |
| *Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin ismi ve kotları yazılır. |  |
| *Kesite giren taşıyıcı elemanların aksları verilir. |  |
| * 1 -Pencere altı dolu kısımların malzeme açılımı yapılır. 2- Kiriş bitişi , duvar dolgusu, ayrı ayrı kotlandırılır. 3-Parapet denizlik detaylarına uygun olarak çizilir. Duvar malzeme açılımları ısı yalıtım projesine uygun olarak verilir. |  |
| *Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilir. Kullanılan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri ile çatı eğimi yazılır. Sistem ve imalat detaylarına, ısı yalıtım projesine uygun çizilir, malzeme açılımları yazılır. |  |
| *Bodrum duvarlarında ve temelde ısı ve su yalıtım sistemi açıklanır. |  |
| * Kazan dairesi bacası gösterimi yapılır. |  |
| *Kesitlerde görünüşe giren kısımlar şematik olarak çizilir. |  |
| *ÖLÇÜ: Bina içinde 3 ölçü çizgisi üzerinde bina cephesinden içe doğru 1. çizgide doluluk boşluk 2. çizgide kiriş döşeme kalınlığı 3. çizgide döşeme üzerinden döşeme üzerine kat yüksekliği ölçüsü verilir. |  |
| GÖRÜNÜŞLER |  |
| *Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilir. Birbirinin aynı olan görünüşler çizilmez. Bitişik düzendeki yapıların görünen cepheleri çizilir. Yapı birkaç bloktan oluşuyorsa yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler çizilir ve bulundukları farklı düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile gösterilir. |  |
| *Doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kodlandırma eksiksiz yapılır. |  |
| *Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir, kotlandırılır. |  |
| *Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılır. Cephedeki hareketler gerektiriyorsa not yazılır. |  |
| *Yağmur olukları ve inişleri gösterilir. |  |
| *Kapı ve pencere görünüşleri detaylarına uygun olarak çizilir ve açılan kanatlar işaretlenir. |  |
| *Saçaklar, balkonlar, döşeme-denizlik-lento altı, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilir. |  |
| *ÖLÇÜ: Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazılır. (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar, söveler vb.) |  |
| PROJELERE ÖLÇÜ VERİLMESİ |  |
| Projelerde yer alması gereken en az ölçüler yukarıda belirlenmiştir. Gerekli görülürse projesini tanımlayabilmek üzere daha fazla ölçü verilebilir. Projelerde verilen ölçülerin doğru; birbirleri ile tutarlı olması esastır. Bu nedenle; projelere ölçü verildikten sonra birbiri ile (her mahalde toplam ve alt eleman ölçülerinin, plan-kesit-görünüşler arasında) tutarlı olması kontrol edilmelidir. |  |
| BRÜT ALAN |  |
| Mesleki denetime esas yapı alanıdır. Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat, çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının toplam alanıdır. Zemine oturan açık alan düzenlemelerinde (akaryakıt istasyonu, spor tesisleri, manej marina vb.) düzenlenen alanın % 25 i hesaplanır, yapı alanı olarak kabul edilir. Düzenlenen alan m² si sicil durum belgesine yazılır. Ayrıca makine dairesi, zemin katta teras olarak kullanılan üstü pergola, çatı veya balkonla kapalı alanlar m²’ye dahildir. Çatı arasından teras olarak kullanılan üstü hiçbir şekilde kapalı olmayan alanlar ve terasa, çatı arasına ulaşan ortak merdivenler m²’ye dahil değildir. |  |
| PROJE DENETİMİNDE İSTENİLEN BELGELER |  |
| 1-İmar Durumu (En son 1 yıla ait) |  |
| 2-Resmi Röperli Kroki (Yok ise harita müh onaylı belge) |  |
| 3-Tapu |  |
| *İmar durumu ve aplikasyon krokisi eksik olan projelerin ön kayıtlan yapılmaz. |  |
| *Uygulama projelerinin onaylandığı aşamada ilk bakılan projenin de gelmesi esastır. |  |
| *Uygulama projeleri 5 takım onaylanır. |  |
| * İmar yönetmeliğine vb yönetmeliklere uygun olmayan projeler onaylanmaz. |  |
| *Proje üzerinde kazıntı, ekleme olan yerlerin mimar ve Mimarlar Odası tarafından paraflanması gerekir. |  |
| BİNA APLİKASYONU PROJE UYGULAMA ESASLARI |  |
| 1.Yapının yapılacağı arsaya ait Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan aplikasyon krokisi ve zeminde gösterilen köşe ve kırık noktalarının aplikasyon krokisinde belirtilen değerlere uygun olarak gösterilip gösterilmediği kontrol edilir. Bina aplikasyonu krokisini düzenleyen proje müellifi: • Parsel köşelerinin zemindeki konumundan • Bina köşelerinin arsaya doğru aplike edilmesinden • Bina subasmanı kotunun doğruluğundan sorumludur. |  |
| 2. Zeminde sınırları işaretlenen ve doğruluğu kontrol edilen arsa içine vaziyet planına uygun olmak koşulu ile, binanın köşe noktaları, ülke koordinat sistemine göre koordinatlandırılır. Proje ölçüleri ve bina alanı hesaplanarak projeye uygunluğu doğrulanır. Temel kazılmadan önce köşe noktaları zemine aplike edilir ve siyah kotları verilir. Proje müellifi mimar ile birlikte kazı kotu belirlenir. Temel kazıldıktan sonra bu noktalar yine aplikasyon değerlerine göre temel çukuru içine hassas bir şekilde aplike edilir. |  |
| 3.Binanın subasman kotu belirlenir, inşaat subasman düzeyine gelince idaresince onaylanan kota göre kontrol edilir, ayrıca inşaatın bu düzeyinde binanın yatay kanunu ölçülerek projesindeki boyutlara uygun olup olmadığı kontrol edilir ve aykırılıklar varsa giderilir. |  |
| 4.Düzenlenen aplikasyon belgesinin arka sayfasında verilen Taahhütnameyi her müellif kabul etmek ve imzalamak zorundadır. Taahhütnamesi eksik olan belge geçerli sayılmaz. |  |
| 5.Aplikasyon krokisinde: • Parsel köşe koordinatları (x,y,z) • Parselin çekme mesafeleri • Parsel ölçüleri • Bina köşe koordinatları (x,y,z) • Bina ölçüleri • Parsel ve bina aplikasyonunun yapıldığı yer kontrol noktaları ve koordinatlar gösterilir. |  |

| STATİK-BETONARME PROJE |  |
| --- | --- |
| I. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ | Kontrol |
| 1. Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumlu mu? |  |
| 2. Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu mu? |  |
| 3. Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumlu mu? |  |
| 4. Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman var mı? |  |
| 5. Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uygun mu? |  |
| 6. Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş mi? |  |
| 7. Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygun mu? |  |
| 8. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı sistemlerden biri seçilmiş mi? |  |
| 9. Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde yerleştirilmesinden kaçınılmış mı? (Her ne kadar hesap sonucunda NBİ değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen sınırlar içinde kalsa da) |  |
| 10. Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından kaçınılmış mı? (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da) |  |
| 11. Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) oluşturulmasından kaçınılmış m»? (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da) |  |
| 12. Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle bağlanıp çerçeve oluşturulmuş mu? |  |
| 13. Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi çakıştırılmaya çalışılmış mı? |  |
| 14. Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle ayrılmış mı? |  |
| II. HESAPLARIN SUNULMASI |  |
| 15. Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir rapor yazılmış mı? Rapordaki açıklamalar ikna edici mi? a. Sistem seçimi b. Malzeme seçimi c. Analiz kabulleri d. Modelleme kriterleri e. Standart ve yönetmelikler f. Katlara ait şematik kalıp planları |  |
| 16. Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfası var mı? |  |
| 17. Yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi var mı? |  |
| 18. Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyor mu? |  |
| 19. Hesaplar, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş mi? a. Döşeme ve merdiven hesabı b. Statik ve dinamik analiz c. Kirişlere ait hesap d. Kolonlara ait hesap e. Temellere ait hesap f. İstinat duvarlarına ait hesap g. Özel elemanlara ait hesap |  |
| III. YAPISAL ÇÖZÜMLEME |  |
| 20. Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında birbirlerine bağlı mı? |  |
| 21. Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanılmış mı? |  |
| 22. C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı uygun idealleştirmeler yapılmış mı? |  |
| 23. D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda artırılmadan kullanılmış mı? |  |
| 24. Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde oluşturulmuş mu? |  |
| 25. Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygun mu? |  |
| 26. Bina önem katsayısının (I) seçimi uygun mu? |  |
| 27. Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına uygun seçilmiş mi? |  |
| 28. Etkin yer ivmesi katsayısı (A0), yapının bulunduğu deprem bölgesine uygun seçilmiş mi? |  |
| 29. Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygun mu? |  |
| 30. Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda |  |
| a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı yapılmış mı? |  |
| b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik etkileri dikkate alınmış mı? |  |
| 31. Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda |  |
| a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış mı? |  |
| b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için kullanılan B katsayısının seçimi uygun mu? |  |
| 32. Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış mı? |  |
| 33. Döşeme zati ve hareketli yükleri doğru alınmış mı? |  |
| 34. Döşemelerden kirişlere yükler doğru aklanılmış mı? |  |
| 35. Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış mı? |  |
| 36. Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış mı? |  |
| 37. Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmiş mi? |  |
| 38. Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon derzleriyle bölünmediği takdirde zamana bağlı davranışı göz önüne alan hesap yapılmış mı? |  |
| 39. Al düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 40. A2 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 41. A3 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 43. B1 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 44. B2 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 45. B3 düzensizliği irdelenmiş mi? |  |
| 46. Göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış mı? |  |
| 47. İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış mı? |  |
| IV. KESİT HESAPLARI |  |
| 48. Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış mı? |  |
| 49. Yapı malzemesi seçimi uygun mu? |  |
| 50. Taşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş mu? |  |
| 51. Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşulları sağlanmış mı? |  |
| 52. Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde donatılmış mı? |  |
| 53. Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış mı? |  |
| 54. Yeniden dağılım prensibine göre donatılandırma yapıldığında ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar içinde kalınmış mı? |  |
| 55. Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş mi? |  |
| 56. Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış mı? |  |
| 57. Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış mı? |  |
| 58. Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde |  |
| a. Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış mı? |  |
| b. Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |
| c. Kolonların kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |
| d. Kolon, kiriş, birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış mı? |  |
| e. Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş mu? |  |
| 59. Temel hesabı yapılmış mı? |  |
| 60. Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan temellerde aktif bağ kirişi kullanılmış mı? |  |
| 61. Farklı kotlardaki temellerin alt kenarlar arasındaki eğimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş mi? Aksi takdirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş mi? |  |
| 62. Radye temellerde zımbalama kontrolü yapılmış mı? |  |
| 63. Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış mı? |  |
| 64. Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış mı? |  |
| 65. Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış mı? |  |
| 66. Zemin kayma veya göçme hesabı yapılmış mı? |  |
| 67. Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış mı? |  |
| 68. Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme yapılmış mı? |  |
| 69. Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış mı? |  |
| V. ÇİZİMLER |  |
| 70. Statik proje mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş mu? |  |
| 71. Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş mu? |  |
| 72. Statik projede, başlık sayfasından sonra vaziyet plan ve kalıp planları sunulmuş mu? |  |
| 73. İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş mi? |  |
| 74. Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış mı? |  |
| 75. Kalıp planlarının sağ ait köşesinde etkin yer ivmesi katsayısı (A0), bina önem katsayısı (I), taşıyıcı sistem davranış katsayısı (R) ve yerel zemin sınıfı belirtilmiş mi? |  |
| 76. Önemli yapılarda, kalıp planı üzerine hareketli yük miktarı yazılmış mı? |  |
| 77. Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki eleman isim ve numaraları birbirini tutuyor mu? |  |
| 78. Tüm çizimlerde, paspayları belirtilmiş mi? |  |
| 79. Paspayları söz konusu elemanlar için uygun mu? |  |
| 80. Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde gösterilen paspayları birbiriyle uyumlu mu? |  |
| 81. Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyor mu? |  |
| 82. Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazılar ve çizimler için önlem alınmış mı? |  |
| 83. Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalınlıkları kullanılmış mı? |  |
| 84. Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanılmış mı? |  |
| 85. Donatılar için poz numarası verilmiş mi? |  |
| VI. TEMELLER |  |
| 86. Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş mi? |  |
| 87. Temel kalıp planında |  |
| a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) belirtilmiş mi? |  |
| b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Mimari katlar belirtilmiş mi? |  |
| e. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mi? Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutları belirtilmiş mi? |  |
| 88. Her farklı temel tipi için temel detayı çizilmiş mi? |  |
| 89. Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş mi? |  |
| 90. Sürekli temel kirişi detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş mi? |  |
| 91. Bağ kirişi detayı çizilmiş mi? |  |
| 92. Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş mi? |  |
| 93. Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş mi? |  |
| 94. Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş mi? |  |
| 95. Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş mı? |  |
| 96. Kazık donatıları ve boyu çizilmiş mi? |  |
| VII. KAT PLANLARI |  |
| 97. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş mi? |  |
| Kalıp planlarında |  |
| a. Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı? |  |
| b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş mi? |  |
| c. Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş mi? |  |
| d. Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş mi? Yırtık çevresi donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış mı? |  |
| e. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış mı? Özellikle döşeme yırtıkları, tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş mi, mimari kotlar belirtilmiş mi? |  |
| f. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış mı? Kesitler, özellikle kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluğundan ve düşük döşemelerden geçirilmiş mi? Kesitlerde mimari kollar, döşeme kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş mi? |  |
| g. Özellik arz eden taşıyıcı sistem dışı elemanlara ait detaylar çizilmiş mi? Gerekli açıklamalar yapılmış mı? İnşaat sırasında uyulması gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek şekilde belirtilmiş mi? |  |
| h. Döşeme donatıları kalıp planından ayrı olarak çizilmiş mi? Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış mı? |  |
| i. Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş mi?, Üst donatı sehpası gösterilmiş mi? |  |
| j. Kalıp planlarına ters sehim miktarları yazılmış mı? |  |
| VIII. KOLON VE PERDELER |  |
| 98. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon planı çizilmiş mi? Kolon aplikasyon planlarında |  |
| a. Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kollar arasında) olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim var mı? |  |
| b. Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş mi? Her bir kolon/perde tipi ıçin donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve aralıkları belirtilmiş mi? |  |
| c. Kolon/perde aplikasyon planında. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem alınmış mı? |  |
| d. Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş mi? Düşey donatı açılımlarında donatı ek bölgeleri, bindirme boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi belirtilmiş mı? |  |
| e. Etriye sarılma bölgesinin uzunlukları, buraya ve kolon orta bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları belirtmiş mi? |  |
| f. Gerektiğinde her bir kolon-kiriş birleşim bölgesinden yatay kesitler alınıp, alttaki kolondan yukarı uzatılan donatılarla kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren düğüm noktası detayı çizilmiş mı? |  |
| g. Kolonlar perde ve kiriş detay paftalarının her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları gösterilmiş mi |  |
| IX.KİRİŞLER |  |
| 99. Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiriş detayları çizilmiş mi? Kiriş detaylarında |  |
| a. Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış mı? |  |
| b. Mesnet ilave donatılan sadece gerekli Olduğu kirişin taşıma gücünü artıracak şekilde yerleştirilmiş mi? |  |
| c. Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak belirtilmiş mi? |  |
| d. Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı düzenlenmiş mi? |  |
| e. Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş mi? |  |
| f. Konsol veya büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı yazılmış mı? |  |
| X. MERDİVENLER |  |
| 100. Merdiven kalıp planları 1/20 veya, 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş mi? |  |
| 101. Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı çizilmiş mi? |  |
| 102. Merdiven detayında, merdivenin tipine uygun kesitler alınmış mı? |  |
| XI. ÖZEL DURUMLAR |  |
| 103. Kiriş içerisinden geçen boşluklar kalıp ve donatı paftalarında dikkate alınmış mı? |  |
| 104. Varsa asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış mı? |  |
| 105. Bodrumda veya çatıda su deposu var mı ve yükü hesaplarda dikkate alınmış mı? |  |
| XII. SIKÇA KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER |  |
| 1- Binalar arasında bırakılacak olan derz boşlukları için deprem yönetmeliğinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine mutlaka uyulacak ve temel planında gösterilecektir. |  |
| 2- Saplama kirişe bir başka kiriş yüklenmesinden olabildiğince kaçınılarak, saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılacaktır. |  |
| 3- Kirişlerde etriye aralığı 20 cm’ den fazla yapılmayacaktır. Aksi durumda Vd ≤ 3 Vcr olduğu gösterilmelidir. (TS500) |  |
| 4- Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak şekilde kiriş ile bağlanacaktır. |  |
| 5- Konsol döşeme balkon boyu 2.00 m’ yi geçiyor ise kiriş sistemi oluşturularak hesap yapılacaktır. |  |
| 6- Kirişlerde seçilen donatı kiriş genişliğine sığmıyor ise (TS 500) 2.sıra veya döşeme içine yerleştirilmesi detaylı olarak gösterilecek, veya kiriş genişliği artırılacaktır. |  |
| 7- Kolonların dar kenarı en az 30 cm olacaktır. |  |
| 8-Bina içerisinde konsol kiriş yapılmayacaktır. |  |
| 9- Kolonlara yakın noktalarda saplama kiriş yapılmayacaktır, |  |
| 10- Konsol boyu 1 .50 m’ den fazla olan balkonların mesnetlendiği kirişlerde gövde donatısı çizilmelidir. |  |
| 11- Mimari tasarım aşamasında kolonların aynı yönlü tasarlanması yapılmayacaktır. Kolonlar mümkün olabildiğince her iki yönde eşit sayıda yerleştirilecektir. |  |
| 12- Kiriş detayları çizimlerde olabildiğince sıra ile (K101, K102, ….. gibi) işlenmelidir. |  |
| 13-Temel planlarında pis su çukuru işlenmelidir. |  |
| 14- Temel planlarında varsa asansör kuyusu işlenmeli ve detayı çizilmelidir. |  |
| 15- Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmalıdır. |  |

| ELEKTRİK PROJESİ |  |
| --- | --- |
| ÇİZİM STANDARTLARI | Kontrol |
| 1 .Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır |  |
| 2.Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; • Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, • Elektrik iç Tesisleri Yönetmeliği, • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, • Asansör Yönetmeliği, • Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, • Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, • TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, • EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek Esaslar, • Anma Gerilimleri 1 kV’un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik, • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi, • Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, • Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, • TSE Paratoner Yönetmeliği, • TSE Yangın Yönetmeliği, • EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği, • EMO Ortak An ten T\’/R ve Kablo TV/R Dağıtım iç Tesisat Yönetmeliği, • Türk l A.Ş. Bina içi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi, • Diğer Özel Sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır. |  |
| 3. Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulacak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanacak, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülebilecek veya açı detaylar verilecektir. |  |
| 4. Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olacak ve en azından aşağıdaki ölçeklere uyulacaktır: • Vaziyet Planları:1/1000 • Kat Planları :1/50 • Ayrıntılar:1/20 |  |
| 5. Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılacaktır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilecektir. |  |
| 6. Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akın kolon hatları 0.6 mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilecek, eğer çizim elektronik ortamda yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır. |  |
| 7.Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilebilecektir. Ancak normal kat girişi katın aynı olsa bile ayrı çizilecektir. Simetrik bölümler tam olarak gösterilecektir. |  |
| 8. Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur. |  |
| 9. Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu konulmayacaktır. |  |
| 10.Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıldık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilecek, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. Zorunlu durumlarda özel sızdırmazlığı sağlamış buat ve ek kutulan kullanılacaktır. |  |
| 11. Bir buata en çok 4 bağlantı ucu geçebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya ek kutusu konulacaktır. |  |
| 12. Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır; • Anahtarlar, 110 cm yukarda, • Prizler zeminden 40 cm yukarda, • Aplikler, zeminden 190cm yukarda, • Tablolar zeminden 200cm yukarda, • Buatlar, zeminden 220cm yukarda, • Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır. |  |
| 13. Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla kodlandırılacaktır. |  |
| 14. Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilecektir. |  |
| 15. Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilecektir. |  |
| 16. Tesisatın ne şekilde yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır. |  |
| 17. Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara çizilecektir. |  |
| 18. Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır; • Uç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı - sarı, nötr iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun olarak R - gri, 3 - siyah, T – kahverengi seçilecektir. • Uç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi seçilecektir. • Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır. |  |
| 19. Basit yapılar dışındaki 200 m den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi projelendirilecektir. |  |
| 20. Kat tabloları girişinde, 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılacaktır. |  |
| 21. Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Bina genel kullanıma yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak, ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat tablodan beslenecektir. Projelerde sayaç panosu detayı verilecektir. |  |
| 22. Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk no. su gibi bilgiler ile temel topraklaması detaylar ( Topraklama Şeridi, Topraklama Kazığı ve teknik ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilecektir. |  |
| 23. Ortak çatılı ve birde fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir. |  |
| 24. Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilecektir. Ancak konutlar için bu kesit bakır iletken olması durumunda en az 6 mm alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10mm² olmalıdır. |  |
| 25. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye hatları tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu yazılacaktır. |  |
| 26. Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm kesitinde bakır iletkenle tesis edilecektir. Bütün prizler, toprak hattı olacaktır. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne uygun) olacaktır. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak tefrişi gösterilecektir. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçemeyecektir. |  |
| 27. Projelerde, Proje Sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, Genel Notlar, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı ve metrajları kapsayacaktır. |  |
| 28. İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmalıdır. |  |
| 29. Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lambaların (floresan, sodyum ve civa buharlı v.b.) kullanılması durumunda, ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast kullanılacaktır. |  |
| 30. Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilecek ve uygun klemensle bağlantı sağlanacaktır. |  |
| 31. Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri kapsayacaktır. |  |
| 32. Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol edilecektir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır. |  |
| 33. Bölümleri özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı yapılacak, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilecektir. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt / m² esas alınacaktır. |  |
| 34. Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları açık olarak belirlenecektir. |  |
| 35. Kolon şeması mimari kat sayısına uygun olarak çizilecek, tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana tablodan hangi faza bağlı Olduğu ve sayaç anma akımları belirtilecektir. |  |
| 36. Kabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılacaktır. |  |
| • Şalterlerin hareketli kontakları, açık durumda ve enerjisiz olacaktır. |  |
| • Kat tablolarına ana kesicisi, faz - nötr kesmeli olacaktır. |  |
| • Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak gösterilecektir. |  |
| • Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede gösterilecektir. |  |
| • TSE Yangın Yönetmeliği gereğince yangın pompası konulması gerekli binalarda yangın pompasının gücüne uygun tesisat projede gösterilecektir. |  |
| 37. Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir. |  |
| • Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu aydınlatması projede gösterilecektir. |  |
| • Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak priz bulunacak ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir linyeden beslenecektir. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanacaktır. Bu kesitin en az 4 * 6 mm² olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılacaktır. Asansör dairesi tesisatı etanj olacaktır. Asansör topraklama hattı asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak çekilecektir. |  |
| • Asansör ön projeleri; Asansör trafik hesabı, kuyu yerleşim planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makine dairesi planı, asansör motor gücü hesabı, asansör makine dairesi ve kuyu içi aydınlatmaları, asansör tablosu kolon hattı hesabı ile binaya gelecek statik ve dinamik yüklere ilişkin mukavemet hesaplarını kapsayacaktır. |  |
| 38. Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir; |  |
| 39. Bina girişine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve %20 yedek hat bağlantısına uygun Bina Telefon Dağıtım Kutusu (BTDK) konulacaktır. BTDK ile dış telefon bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. |  |
| • Konutlarda en az iki, işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktır. Kat Telefon Dağıtım Kutusu (KTDK) ile BTDK arasına çekilecek kablo, kattaki toplam telefon sortisi bağlantısına uygun olacaktır. |  |
| 40.Yapı içi TV/ R Tesisatı projeleri, EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/ R İç Tesisatı Yönetmeliği’ ne uygun olarak hazırlanacaktır. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilecektir; |  |
| • Tesisat bağımsız abonelendirmeye uygun olarak, her konuta bağımsız hat düşünülerek projelendirilecektir. Her konutta en az bir TV/ R prizi olacaktır. Konut içinde birden fazla TV/R prizi olması durumunda, konut içinde dağıtıcı (tap off) kullanılacaktır. Bina girişinde TT’ nin bağlantı yapması için, Bina Kablo TV Bağlantı Kutusu konulacaktır. Bu kutu ile dış Kablo TV bağlantısı için, bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılacaktır. Bu kutu binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve %20 yedek kapasiteye sahip olacaktır. |  |
| • Çok aboneli ve çok katlı binalarda, bina ana girişindeki dağıtım kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları kullanılacaktır. |  |
| 41 .Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası standartlara uyulacaktır. |  |
| 42. Projelerde “tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktır.” İfadesi yazılacak ve projeye aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenecektir; • 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası, • 3194 sayılı İmar Yasası, •.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, • 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa, • EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri. |  |
| UYGULAMA |  |
| 1- 16. 06. 2004 tarih 25494 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin uygulanması. İnşaat ta yetkili bir elektrikçinin çalıştırılması ve işe başlamadan önce işe başlama formlarının doldurularak yapı denetim dosyasına konması. |  |
| 2- İnşaat bitiminde iş bitirme belgesi ile bunların eki olan kontrol formlarının inşaata gidilerek doldurulması ve yapı denetim firmasındaki denetçi mühendisler tarafından imzalanması. Formlar doldurulurken özellikle topraklama ölçümü ile Kaçak Akım Rölesi testlerinin yapılıp raporlanması ve bir nüshasının belediyeye verilmesi. |  |

| ISI YALITIM PROJESİ |  |
| --- | --- |
| Kapak | Kontrol |
| Standartlara uygun |  |
| Isı Yalıtım Projesi Raporu |  |
| Rapor standartlara uygun |  |
| Isı ihtiyacı kimlik belgesi var |  |
| Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesap tablosu hazırlanmış |  |
| Binanın özgül ısı kaybı hesabı tablosu hazırlanmış |  |
| Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma ve buharlaşma hesabı var |  |
| Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri çizilmiş |  |
| Proje hesap rapor sayfası var (Isı yalıtımı yapılan yapı bileşenlerinin toplam alanı, ısıtılan mahallerin brüt hacmi, net alanı toplam alan/brüt hacim oranı hesaplanmış) |  |
| Bölge durumu belirtilmiş (Tek bölge, birden fazla bölge için bölge sınırları) |  |
| Havalandırma tipi belirtilmiş |  |
| Hava değişim sayısı (nh) belirtilmiş |  |
| Bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri belirtilmiş |  |
| Cam, pencere ve kapı tipleri belirtilmiş |  |
| Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılmış |  |
| Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda yapılan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilerek hesaba katılmış |  |
| Yapı elemanları konstrüksiyon detayları çizilmiş, U değerleri belirtilmiş |  |
| Isı yalıtım malzemeleri duvar, döşeme ve çatıda uygun olarak kullanılmış |  |
| Isı yalıtım malzemeleri kalınlıkları uygulanabilir olarak belirlenmiş |  |

| SIHHİ TESİSAT |  |
| --- | --- |
|  | Kontrol |
| 1- Kapak |  |
| Standartlara uygun |  |
| 2- Tesisat Raporu |  |
| Rapor standartlara uygun |  |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış |  |
| Pis su, temiz su, yük değerleri yazılmış |  |
| Hidrofor tesisatı hesabı yapılmış |  |
| Yağmur suyu tesisatı hesabı yapılmış |  |
| 3- Tesisat Projesinde Kullanılan İşaret Ve Semboller Tablosu |  |
| Standartlara uygun |  |
| Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı |  |
| 4- Cihaz Montaj Detayları |  |
| Standartlara uygun |  |
| Cihaz montaj detayları ayrıntılı olarak gösterilmiş |  |
| 5- Vaziyet Planı |  |
| 1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş |  |
| Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş |  |
| Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış |  |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögar ile kanalizasyona bağlanmış |  |
| Birden fazla bina var ise, binaların pis su çıkışları rögar ve büzlerle birbirine irtibatlandırılıp, kanalizasyona verilmiş |  |
| Belediye kanalizasyon şebekesi bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş |  |
| Binanın bulunduğu yerde kanalizasyon şebekesi yoksa, öngörülen sızdırmaz fosseptik yeri, bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş. |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 6- Kat Planları |  |
| 6.1 Bodrum Kat |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Mahallerin adı yazılmış |  |
| Oturulan mahal var ise kat planındaki şartlara uyulmuş |  |
| Toplama borularının nereden yapıldığı ve eğimi yazılmış |  |
| Boruların çapı ve yük değerleri yazılmış |  |
| Pis sular muflu boru olarak ve birleşimleri 45 açı ile çizilmiş |  |
| Pis su kolonları numaralandırılmış |  |
| Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış |  |
| Pis su pompası debi, basınç değeri yazılmış |  |
| Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış |  |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış |  |
| Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış |  |
| Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş |  |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış |  |
| Temiz su sayacı, yana, çekvalf ve kolektör çizilmiş |  |
| Temiz su sayacı cinsi yazılmış |  |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş |  |
| Hidrofor basınç ve debisi yazılmış |  |
| Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 6.2 Zemin ve Normal Katlar |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Mahallerin adı yazılmış |  |
| Islak hacimlerdeki cihazlar eksiksiz gösterilmiş |  |
| Şofben mutfakta çizilmiş |  |
| Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45 açı ile çizilmiş |  |
| Yağmur suyu boruları çizilmiş ve yükleri yazılmış |  |
| Pis su ve temiz su boru çapları yazılmış |  |
| Pis su ve yağmur suyu kolonları numaralandırılmış |  |
| Balkonlardaki yer süzgeçleri yağmur suyu kolonlarına irtibatlandırılmış |  |
| Pis su tesisat borularının birleşmelerinde ters akış verilmemiş |  |
| Yağmur suyu kolonuna hiçbir şekilde pis su boru bağlantısı yapılmamış |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 6.3 Çatı |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Yağmur suyu kolonları ve varsa yer süzgeçleri gösterilmiş |  |
| Pis su boruları havalandırmaları gösterilmiş |  |
| Yağmur suyu akış yönü ve çatı eğimi belirtilmiş |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 7 Kolon Şeması |  |
| Ölçek 1/50 çizilmiş |  |
| Cihazlar kat planındaki sıraya göre eksiksiz çizilmiş |  |
| Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış |  |
| Temiz su sayacı yana ve kolektör çizilmiş |  |
| Yangın tesisatı için yana ve sayaç konmuş |  |
| Temiz su sayacı cinsi yazılmış |  |
| Temiz su borularının çapı ve yük değerleri yazılmış |  |
| Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45o açı ile çizilmiş |  |
| Pis su kolonları çatıya kadar çıkarılıp numaralandırılmış |  |
| Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış |  |
| Pis su pompası debi ve basınç değeri yazılmış |  |
| Pis su kolonlarına temizleme kapağı konmuş |  |
| Pis su toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış |  |
| Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona bağlanmış |  |
| Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış |  |
| Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı çizilmiş |  |
| Yağmur suyu tesisatı boruları çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Hidrofor basınç ve debisi yazılmış |  |
| Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş |  |
| Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 8 Detaylar |  |
| Standartlara uygun |  |
| Rögar, kanal, fosseptik detayları gösterilmiş |  |
| Kat planlarında tesisatın tam anlaşılamadığı yerlerde 1/20 detay gösterilmiş |  |
| Hidrofor, su deposu detayları gösterilmiş |  |

| KALORİFER TESİSATI |  |
| --- | --- |
|  | Kontrol |
| 1- Kapak |  |
| Standartlara uygun |  |
| 2- Tesisat Projesinde Kullanılan İşaret Ve Semboller Tablosu |  |
| Standartlara uygun |  |
| Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve semboller aynı |  |
| 3- Kalorifer Tesisatı Raporu |  |
| A4 boyutunda ve standartlara uygun |  |
| Binanın durumu, yakıt ve ısıtıcı cinsi belirtilmiş |  |
| Hesapta kullanılan mahal sıcaklıkları yazılmış |  |
| Hesapta kullanılan ısı iletim katsayıları yazılmış |  |
| Hesap sonuçları yazılmış |  |
| 4- Isı Kayıpları Hesabı, Cihaz ve Donanım Hesapları |  |
| Isı iletim katsayıları ısı yalıtım projesindekilerle aynı |  |
| Isı iletim katsayılarının hesabı yapılmış ve çizimleri gösterilmiş |  |
| Isı kaybı hesapları uygun |  |
| Isıtıcı cihaz (Kazan vs. )seçimi ve montaj tasarımı yapılmış |  |
| Radyatör h yapılıp, radyatör cinsi ve ısı değerleri gösterilmiş |  |
| Radyatör teferruatı ve hesabı cetveli hazırlanmış |  |
| Duman ve havalandırma bacaları ve baca kesitleri hesabı yapılmış |  |
| Genleşme deposu ve güvenlik boruları hesabı yapılmış |  |
| Kritik devre hesabı yapılmış |  |
| Boru hesabı cetveli ve değerleri tablosu hazırlanmış |  |
| Yıllık yakıt sarfiyatı hesaplanmış |  |
| Kömürlük alan hesabı yapılmış |  |
| Yakıt tankı hesabı yapılmış |  |
| Yakıt deposu ısıtıcı serpantin yüzeyi hesaplanmış |  |
| Tesisatta kısa devre kontrol hesabı yapılıp,sistem dengelemesi yapılmış |  |
| Pompa hesabı yapılıp, debi, basınç ve pompa adedi belirtilmiş |  |
| 5- Vaziyet Planı |  |
| 1/200 ölçekte çizilmiş |  |
| Yönler gösterilmiş |  |
| Birden fazla bina var ise binalar arası kanallardan dağıtım yapılmış, boru çapı ve yükü yazılmış |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 6- Kazan Dairesi Detayı |  |
| 1/20 ölçekte çizilmiş |  |
| Kazan dairesi alanı(Kömürlük, küllük) yeterli |  |
| Kazan dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış |  |
| Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış |  |
| Kazan kaidesi uygun |  |
| Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş |  |
| Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış |  |
| Kazan beslemesi manuel yapılmış ( Hortum vs.) |  |
| Kazan dairesi su drenajı yapılmış |  |
| Kazan kömürlü ise baypas vanası konmuş |  |
| Kazan dairesine havalık bacasından başka bir adet havalandırma penceresi ve demir kapı konmuş ( kapı içe ve dışa açılacak.) |  |
| Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. |  |
| Kazan kapasitesi yazılmış |  |
| Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş. |  |
| Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış |  |
| Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş |  |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış |  |
| Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş |  |
| Kazan dairesine ısıtma tesisatı haricinde başka cihaz ve ekipman konulmamış. (hidrofor, su deposu, yangın pompası vs.) |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 7- Kat planları |  |
| 7.1 Bodrum Kat |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Bodrum katta oturulan mahal varsa z. ve normal katlardaki şartlara uyulmuş |  |
| Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış |  |
| Kolonlar numaralandırılıp. çapı ve yükü yazılmış |  |
| Kazan dairesinde ( 5- Kazan Dairesi )bölümünde istenilen şartlara uyulmuş |  |
| Kazan dairesinde kapıların yanmaz malzemeden yapıldığı belirtilmiş |  |
| Kazan dairesi doğrudan merdiven boşluğuna açılıyorsa araya yanmaz ve kapıları sızdırmaz malzemeden giriş odası yapılmış |  |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış |  |
| Sıcak su gidiş dönüş sıcaklıkları, ısı yükleri ve boru çapları (mm) yazılmış |  |
| Boruların nereden çekildiği ve izole edileceği not olarak yazılmış |  |
| Toplama borularının ısı yükleri ve çapları yazılmış |  |
| Ana toplama borularından hat alışları 45 açı ile yapılmış |  |
| Toplama borularının askı sistemi çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 7.2 Zemin ve Normal Katlar |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Odanın adı, sıcaklığı ve numaralandırılması yapılmış |  |
| Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış |  |
| Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş |  |
| Kolonda deplasman var ise kat planında nereden olduğu gösterilmiş |  |
| Kolonlar numaralandırılmış |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 7.3 Çatı |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Genleşme deposu ve havalık boruları bağlantıları gösterilmiş |  |
| Genleşme deposu drenajı yapılmış ve en yakın yağmur kolonuna bağlanmış |  |
| Boru çapları eksiksiz gösterilmiş |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 8- Kolon Şeması |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Odanın sıcaklığı ve numaralandırılması radyatörün içine yazılmış |  |
| Radyatör şematik çizilip, uzunluk ve ısı yükleri yazılmış |  |
| Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş |  |
| Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve ısı yükleri yazılmış |  |
| Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri yazılmış |  |
| Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş |  |
| Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış |  |
| Kazan beslemesi manuel yapılmış ( Hortum vs.) |  |
| Kazan dairesi su drenajı yapılmış |  |
| Kazan boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. |  |
| Kazan kapasitesi yazılmış |  |
| Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş. |  |
| Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış |  |
| Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş |  |
| Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış |  |
| Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar konulmuş |  |
| Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede gösterilmiş. |  |
| Toplama borularının ısı yükleri ve çaplan yazılmış |  |
| Ana toplama borularından hat alışları açı ile yapılmış |  |
| Genleşme deposu en yüksek radyatörden en az 1m yukarıda çizilmiş |  |
| Genleşme deposunun ölçüleri kapasitesi ve izole edileceği yazılmış |  |
| Genleşme boruları çizilmiş ve bağlantıları yapılmış |  |
| Sifon çalışan peteklere ¾// braşman çekilmiş |  |
| Tesisatta hava atıcılar en üst kata konmuş |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 9- Tesisatın Yalıtım Şekli |  |
| Bodrum katta yalıtım yapılacak notu yazılmış |  |
| Kolon şemasında genleşme deposu yalıtım yapılacak notu yazılmış |  |
| Binalar arası kanallardaki borulara yalıtım yapılacak notu yazılmış |  |
| Kullanılacak yalıtım malzemeleri belirtilip şekil ile gösterilmiş |  |
| 10- Kritik Devre |  |
| 1/50 ölçekte çizilmiş |  |
| Kritik devre numaralandırılmış |  |
| Kritik devrede boru çapı ve yükler yazılmış |  |
| Hesaplama ile çizimler uyuşuyor |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, Çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 11- Detaylar |  |
| Binalar arası kanalların nereden geçtiği gösterilmiş |  |
| Kanal ölçülendirilmesi yapılmış |  |
| Kanal drenajı gösterilmiş |  |
| Kanalda borunun döşenişi ve izolesi çizilmiş |  |
| Kanalda kullanılan genleşme alıcılar çizilmiş |  |
| Kanalda kullanılan boru askıları çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Çizimde Kullanılan Yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |

| ASANSÖR PROJESİ |  |
| --- | --- |
|  | Kontrol |
| 1- Kapak |  |
| Standartlara uygun |  |
| 2- Asansör Proje Hesabı |  |
| Asansör Trafik hesabı yapılmış |  |
| Binada bulunan insan sayısı |  |
| Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı |  |
| Gerekli asansör sayısı |  |
| Asansör Kuvvet hesapları yapılmış |  |
| Çarpma tamponuna gelen kuvvetler |  |
| Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler |  |
| Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler |  |
| Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler |  |
| Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler |  |
| Asansör motor gücü hesabı yapılmış |  |
| 3- Detay Resimler |  |
| 1/20 Ölçekte kuyu kabin durum planı çizilmiş |  |
| 1/20 Ölçekte kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş |  |
| 1/100 Ölçekte asansör kuyusu ön görünüşü çizilmiş |  |
| 1/100 Ölçekte asansör kuyusu yan görünüşü çizilmiş |  |
| 1/20 Ölçekte makina dairesi durum planı çizilmiş |  |
| 1/20 Ölçekte makina dairesinde bırakılacak halat delikleri çizilmiş |  |

| YANGIN TESİSATI |  |
| --- | --- |
|  | Kontrol |
| 1- Kapak |  |
| Standartlara uygun |  |
| 2- Yangın Tesisatı Raporu |  |
| Standartlara uygun |  |
| Yangın Tesisatı Raporu, “Binaların Yangından Korunma Hakkında Yönetmelik” e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre hazırlanmış |  |
| Yangın tesisatının seçimi yapılmış |  |
| Sabit boru tesisatı ve tasarımı yapılmış |  |
| Yangın dolapları tesisatı tasarımı ve hesabı yap |  |
| Bina dışı yangın hidrant tesisat: tasarımı ve hesabı yapılmış |  |
| Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış |  |
| Hidrolik hesap tablosu yapılmış |  |
| Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı yapılmış |  |
| Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı yapılmış |  |
| Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış |  |
| 3- Hidrolik Hesap Tablosu |  |
| Standartlara uygun |  |
| Yangın tesisatının numaralandırılması yapılmış |  |
| Yangın tesisatının boru çapları,yükü ve basınç kaybı hesaplanmış |  |
| Seçilen pompa basıncının ve debisinin uygunluğu belirtilmiş |  |
| 4- Vaziyet Planı |  |
| 1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş |  |
| Yönler arsa sınırı yol, kotlar gösterilmiş |  |
| Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru bağlantısı, zon vana yerleri gösterilmiş |  |
| Bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş |  |
| İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet planında gösterilmiş |  |
| Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilmiş |  |
| 5- Yangın Pompa Dairesi |  |
| Yangın pompa dairesi cihaz iç tasarımı yapılmış |  |
| Yangın pompa dairesi diğer tesisattan ayrı bir bölümde ve tehlike sınıfına göre min. 60 dakika yangına dayanıklı olacak şekilde yapılmış |  |
| Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı yapılabilecek şekilde tasarlanmış |  |
| Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş |  |
| Boru çap ölçüleri yazılmış |  |
| Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmiş |  |
| Bütün pompaların basınç ve debileri eksiksiz yazılmış |  |
| Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg.lık ABC türü taşınabilir sürücü konmuş |  |
| Yangın pompa deresinde ulaşabilecek fazla 150 lt/dk kapasiteli yangın dolabı ve en fazla 140 m²’de çalışacak, 6 lt/dk/m² su debisi sağlayabilen sorinkler sistemi yapılmış |  |
| Pompa dairesi su dranajı yapılmış |  |
| Pompa ağırlığını taşıyabilecek min.40 cm yüksekliğinde pompa şasesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış |  |
| Dizel pompa imalatçısının değerlerine göre yeterli havalandırma yapılmış |  |
| 6 Kat Planları |  |
| 6.1 Bodrum Kat |  |
| Yangın pompa dairesi 1/50 ölçekte kal planında gösterilmiş |  |
| Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş |  |
| Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş |  |
| Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş |  |
| Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış |  |
| Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış |  |
| Sabit boru tesisatı bodrum kata tasarlanmış |  |
| Yangın tesisat ekipmanları eksiksiz çizilmiş |  |
| Su deposu çizilip ölçülendirilmiş |  |
| Pompa dairesinde su drenajı yapılmış |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalırı uygun |  |
| Yangın projesinde her paftada alttaki bilgiler (projeye göre) yer almış |  |
| Tasarım standardı |  |
| Bina tehlike sınıfı |  |
| Sistem türü |  |
| Sistem su talebi (debi, basınç) |  |
| Sprinkler özellikleri |  |
| Sprinkler koruma alanı |  |
| Toplam koruma alanı |  |
| Su uygulama süresi |  |
| Olası yangın sınıfı |  |
| 6.2 Zemin ve Normal Katlar |  |
| Mahallerin adları (Banyo, hol, mutfak, oda, salon v.s.) yazılmış |  |
| Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çapları projede gösterilmiş |  |
| Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarlan, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj bağlantısı gösterilmiş |  |
| Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre belirlenmiş |  |
| Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış |  |
| Sabit boru tesisatı sprinkler tesisatı ve yangın dolapları gösterilmiş ve boru çapları yazılmış |  |
| Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir şekilde bağlanmış |  |
| Duvar, döşeme ve perde geçişlerinde “yangın sızdırmazlığı sağlanmalıdır” yazılmış |  |
| Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun |  |
| 7- Kolon Şeması ve Boru İzometriği |  |
| Kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekan tesisat ile kolon şemasındaki aynı |  |
| Yangın dolapları, sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hatları kolon şemasında çizilmiş |  |
| Sprinkler projesi boru izometriği olarak çizilmiş |  |
| Kolon şeması ve boru izometriği ayrı paftalarda çizilmiş. |  |
| Bütün cihaz ve ekipmanlar ve boru dağılımı kat planları ve kolon şemasında aynı |  |
| Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve yükleri yazılmış |  |
| Kolonlar bodrum kat toplaması ile aynı sırada çizilmiş |  |
| Tasarım tamamlandıktan sonra kritik devre seçimi yapılmış |  |
| Yatay planda en uzak, düşey planda en yüksek sprinkler boru hattı kritik devre olarak seçilmiş ve proje tasarımına yangın dolabı ve sabit boru tesisatı da dahil edilerek, toplam debi pompa seçiminde ve ana dağıtımda dikkate alınmış |  |
| Kritik devre en uzak ve yüksek noktadan yangın pompasına (dahil) olan yangın tesisat boru sistemi olarak seçilmiş |  |
| Kolon şeması l/50 ölçekli yangın pompası ve ekipmanları çizilmiş |  |
| Branşman kolon hattı boru çapı, kat yüksekliği boyunca her bölüme yazılmış |  |
| Boru çapları boru izometriğine yazılmış |  |
| Kolon şemasında yangın dolabı tipi, adedi ve su talebi ile basınç değerleri yazılmış |  |

FORM - 2 Yapıya İlişkin Bilgi Formu

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı

SAYI: B.09.0.YİG.0.15.00.06/123456					01.01.2000

KONU: Yapıya İlişkin Bilgi Formu

İLGİLİ İDARESİNE

DENETLENEN YAPININ:

| Belediye / Valilik |  |  |  |  |  |  | İl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yapı Sahibi |  |  |  |  |  |  | Projesi |  |  |
| Yapı Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yapı Sınıfı |  | Yapı Cinsi |  |  |  |  |  | Kat Adedi |  |
| Pafta/Ada/Parsel No |  |  | İnşaat Alanı |  |  |  | Son hak ediş Seviyesi |  |  |
| m² Birim Fiyatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adı Soyadı |  |  |  |  | Mesleği |  | Sicil No |  |
| Mimari Proje Müellifi |  |  |  |  |  | Mimar |  |  |  |
| Statik Proje Müellifi |  |  |  |  |  | İnşaat Müh. |  |  |  |
| Makine Proje Müellifi |  |  |  |  |  | Makine Müh. |  |  |  |
| Elektrik Proje Müellifi |  |  |  |  |  | Elektrik Müh. |  |  |  |
| Jeoteknik Etüd Sorumlusu |  |  |  |  |  | Jeoloji Müh. |  |  |  |
| Müteahhit |  |  |  |  |  | Müt.Tic.Kay.No |  |  |  |

YAPI DENETİM FİRMASININ:

| Unvanı |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresi |  |  |  |  |
|  | Adı Soyadı | Mesleği | Denetçi No |  |
| Yapı Denetçisi |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  | Mimar |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  | Makine Mühendisi |  |  |
| Proje ve Yapı Denetçisi |  | Elektrik Mühendisi |  |  |
|  | Adı Soyadı | Mesleği | Sicil No |  |
| Kontrol Elemanı |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Kontrol Elemanı |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Kontrol Elemanı |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Kontrol Elemanı |  | İnşaat Mühendisi |  |  |
| Yardımcı Kontrol Elemanı |  |  |  |  |

| İlgili İdaresince formdaki bilgiler http://ydk.bayindirlik.gov.tr/ resmi internet adresinden teyit edilecektir . Denetlenen yapıya ilişkin bilgilerin doğruluğu, teslim edilen projelerden kontrol edildikten sonra inşaat ruhsatı düzenlenecektir. Bu bilgilerden herhangi birinin yanlış olması durumunda, derhal Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı bilgilendirilecek ve inşaat ruhsatı verilmeyecektir. | YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANI |
| --- | --- |

FORM - 3

YAPI DENETİM KURULUŞU TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

YİBF No: ………

TAAHHÜTNAME

| Yapı Denetim Kuruluşu |  |
| --- | --- |
| Dosya No |  |
| Unvanı |  |
| Adresi |  |

| Denetimi Üstlenilecek İş |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İli |  | İlçesi |  |  |
| İlgili İdare |  |  |  |  |
| YİBF No |  |  |  |  |
| Pafta/Ada/Parsel No |  |  |  |  |
| Yapı Adresi |  |  |  |  |
| Yapı Sahibi |  |  |  |  |
| Yapı Sahibi Adresi |  |  |  |  |

Yukarıdaki bilgilere sahip inşaatın denetiminde, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini eksiksiz uygulayacağımızı; denetimini üstlendiğimiz yapıyı ruhsat ve eki projelere, standart ve şartnamelere uygun olarak denetleyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

…………….. Kuruluşu Adına

(İmza)

FORM - 4

YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1 – Bir taraftan yapı sahibi …………………………................................. .......... veya adına hareket eden ................................................... ile diğer taraftan yapı denetim kuruluşu  .................................................... arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme akdedilmiştir.

Bu sözleşmede taraflar "yapı sahibi" ve "yapı denetim kuruluşu" olarak anılacaktır.

# Taahhüdün konusu, yeri ve miktarı

MADDE 2 – Yapı sahibine ait ............................... ili, .....................................ilçesi ……………………................................................................................................................................................................................ adresinde bulunan, tapunun ........ pafta, ......... ada,...... parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak ......kat, toplam ....... m² inşaat alanına sahip yapının, denetim kuruluşu tarafından projelerinin incelenmesi ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir.

# Hizmetin süresi

MADDE 3- Hizmetin süresi, sözleşmenin imzalandığı ...../...../20….. tarihinden, iş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylandığı tarihe kadar geçen süredir.

Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanılmadığı veya başlanıldığı halde 5 yılda bitirilemediği durumlarda, bu sözleşme herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Bu yapının bitirilmesi için öngörülen süre ise.......................... dır. Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğu, bu işte görev alan proje ve yapı denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, …… süre içerisinde incelenir.

# Hizmet bedeli

MADDE 4- Yapı denetimi hizmet bedeline, proje ve yapı denetimi dahildir.

Bu işe ait yapı denetimi hizmet bedeli,

| Toplam Yapı İnşaat Alanı (4708 sayılı Kanunun 1. maddesine göre hesaplanır) | =....... ..m² |
| --- | --- |
| Sözleşme Yılı Yapı Birim Maliyeti | =.......................................YTL./m² |
| Sözleşme Yılı Yapı Yaklaşık Maliyeti Toplam Yapı İnşaat Alanı x Yapı Birim Maliyeti | =.......................................YTL =..........m²x………...........YTL/m² |
| Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli Yapı Yaklaşık Maliyeti x Öngörülen Yapım Süresine Ait Hizmet Bedeli Oranı | =.......................................YTL =.......................................YTL.x..../l00 |

Belirlenen bu miktar KDV'si ile birlikte 5 inci maddede belirtilen taksitler veya kısmi taksitler halinde yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Yapı sahibi taksidini peşin olarak yatırmadan, müteakip bölümün devamına ilgili idarece izin verilmez.

Sözleşme yılı hizmet bedeline ilave olarak, yapı sahibi, müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi ile birlikte yapı denetim kuruluşu tarafından her yılsonu itibariyle düzenlenecek Yönetmelik eki FORM-19’a uygun seviye tespit tutanağı esas alınmak suretiyle kalan işlere ait hizmet bedeli, uygulama yılı yapı yaklaşık maliyeti ve hizmet bedeli oranına göre yeniden belirlenir. Bu durumda doğabilecek bedel farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına yatırılır. Bu oranın belirlenmesi sırasında taraflar arasında uyuşmazlık olması durumunda ilgili idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapılması talep edilir. Belirlenen bu oran üzerinden yapı denetim kuruluşuna ödeme yapılarak yılsonu itibariyle hesap kesilir.

Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapım süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranlarına göre, işin tamamını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Aynı şekilde, sözleşmede belirtilen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödeme yapılacaktır.

Hizmet bedelinin ödenmesi

MADDE 5 - Yapı denetimi hizmet bedeli, aşağıdaki tabloda açıklandığı şekilde, yönetmelik eki FORM 20’ye uygun olarak düzenlenen hakediş raporu ile ilgili idaresince yapı denetim kuruluşuna ödenir.

| Taksit | Kapsam | Miktar (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |
| 2 | Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |
| 3 | Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |
| 4 | Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |
| 5 | Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |
| 6 | iş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |

Ayrıca, çeşitli nedenlerle yapılan tespit tutanağına bağlı olarak belirlenen oranlarda ve kısmi taksitlendirme durumunda ara hakedişler düzenlenebilir.

Yapı denetim kuruluşunun görev ve yükümlülükleri

MADDE 6 - Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri, ruhsat verme yetkisini haiz idareler adına, eksiksiz ve mesleki ahlak kurallarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Proje denetimi aşamasında:

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, kot-kesit belgesi, aplikasyon krokisi (inşaat istikamet rölevesi), tapu kaydı örneği, duruma göre gerekli olan zemin etüt raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını aslı gibidir kaşesi ile kaşeleyerek dosyasında muhafaza eder.

b) Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, proje denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile ilgili diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını denetler.

c) Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uygun olarak bir zemin etüt raporunun olup olmadığını tespit eder ve bu raporun uygunluğunu onaylamak üzere, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.

ç) Yapı denetim kuruluşu, FORM-1’e uygun proje kontrol formuna göre incelediği projelerde tespit edilen eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi halinde, yapı denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş tarafından tasdik edilir.

Yapı ruhsatı alınması aşamasında:

a) Yapı denetim kuruluşu denetimini üstleneceği yapıya ait bilgileri FORM-2’ye uygun biçimde düzenleyerek Bakanlığa bildirir.

b) Yapı denetim kuruluşu, yapı denetimi izin belgesinin bir kopyası ile yapıya ilişkin bilgi formunu yapı ruhsatı alınması aşamasında ilgili idareye verir.

c) Yapının denetimini üstlendiği konusunda ilgili idareye FORM-3’e uygun taahhütname verir. Bu taahhütnamenin ekinde, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı FORM-4’e uygun sözleşme yer alır.

ç) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümü, bu kuruluşun ortakları, teknik müdürü veya yetki verilen denetçi mimar veya denetçi mühendis tarafından imzalanır.

Yapım aşamasında:

a) FORM-5’e uygun işyeri teslim tutanağını, yapı sahibi ve müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi ile birlikte imzalayarak 3 (üç) işgünü içerisinde ilgili idarenin onayına sunar.

b) Arsa köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlamak amacıyla, bünyesinde konuyla ilgili teknik eleman bulunmuyorsa, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirir.

c) Yapı denetim kuruluşu, denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli yapım teknikleri göz önüne alınarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat kontrol edilerek FORM-6’ya uygun tutanak düzenlenmeden beton dökümüne izin verilmez. Beton, yapı denetim kuruluşunun denetçi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi gözetiminde dökülür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı denetim kuruluşunun mühendisleri nezaretinde, deneyi yapacak laboratuar teknik elemanlarınca alınır, alınan numuneler belirlenen laboratuara, bu laboratuarın teknik elemanı tarafından götürülür. Beton dökümünü müteakip FORM-7’ye uygun tutanak düzenlenir.

d) c ve ç bentlerinde sayılan muayene ve deney sonuçları, ilgili standartlar ve şartnamelerin öngördüğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporlar, o imalatı içeren hakediş ekinde ilgili idareye verilir. Aksi halde bu raporlar laboratuarda düzenlenme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde ilgili idareye verilerek, yapıdaki imalatın durdurulması sağlanır.

e) Yapılan imalatların projesine uygunluğu ile yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde olup olmadığını denetler.

f) Yapı denetim kuruluşu, yazılı ihtarına rağmen ruhsat ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve müteahhide bildirir.

g) Şantiyenin veya yapının elektrik aboneliği alması aşamasında düzenlenecek belgeleri, denetçi elektrik mühendisleri tarafından kontrol ettirerek elektrik sağlayan kuruluşa verir.

ğ) Yapı denetim kuruluşu tarafından şantiyede yapılan denetimlere ait sonuçların işlendiği ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edilen, FORM-8’e uygun yapı denetleme defterini takip eder.

h) Yapım işlerinde kullanılacak yapı malzemelerinin ve yapılacak imalâtın ilgili teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları belirlendiğinde, bunların imalatına izin verilmemesi için, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildirir.

ı) İnşaat alanında çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması ve olumsuz etkilenmemesi için gerekli olan her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

i) Bünyesinde görevli, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça ve ilgili meslek odalarınca verilen meslek içi eğitime katılmalarını sağlar.

j) Her yılsonu itibariyle yapı sahibi ve müteahhit veya müteahhit adına şantiye şefi ile birlikte yapının fizikî durumunu belirleyen tespit tutanağını düzenleyerek bir suretini ilgili idareye verir. Yılsonu seviye tespitinde anlaşmazlık olduğu takdirde ilgili idareden seviye tespitini ister.

k) Mecburî veya yapı sahibinin isteğine bağlı güçlendirme ve yalıtım işlerinin projelerini ve yapımını denetler.

l) İlişikleri kesilen denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol elemanı mimar ve mühendislerinin ve yardımcı kontrol elemanlarının, bu durumlarını gerekçeleri ile birlikte 3 (üç) iş günü içinde ilgili idareye ve Bakanlığa bildirir.

m) Denetim işlerine ait hakedişlerin tahakkuk tarihinde düzenlenecek olan faturanın bir örneğini ilgili idareye verir.

n) Yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, FORM-9’a uygun iş bitirme tutanağını hazırlar ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.

o) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakip, eğer varsa, ilgili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

ö) Yapı ile ilgili düzenlenecek bütün tutanakların, yapı denetim kuruluşu tarafından tutulan o yapıya ait dosyada bulunması sağlanır.

Yapı sahibinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 7- Yapı sahibi yapı denetim hizmet sözleşmesini bizzat imzalamak zorundadır. Yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidi ile 2. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarını hiçbir şekilde vekil tayin edemez.

Yapı sahibinin yapı denetim kuruluşunun denetçisi olduğu durumda, o denetçiye görev verilmeden ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından işin denetimi üstlenilebilir.

Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini zamanında ödemekle yükümlüdür.

Yapı sahibi proje, metraj ve keşiflerde bulunmayan herhangi bir imalatı müteahhitten ve yapı denetim kuruluşundan isteyemez. Bu gibi istekler yerine getirilemez. Tamamlanan yapıyı, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeksizin kullanıma açamaz. Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapıda, ruhsat düzenlenmeksizin değişiklik yapılamaz. İşin fiziki olarak bittiğini gösteren iş bitirme belgesinin ilgili idare tarafından onayından sonra yapılacak değişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi

MADDE 8- Yapı denetim kuruluşu Türkiye'de bir tebligat adresi bulundurmaya ve bunu sözleşmenin akit olunmasından önce, değişiklik olması halinde ise yeni adresini en kısa zamanda yapı sahibine bildirmeye mecburdur.

Yapı denetim kuruluşunun adresi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Yapı denetim kuruluşunun görevlendireceği teknik personel listesi

MADDE 9-

S.No	Adı ve Soyadı		Görevi  	Oda Sicil No 		İmzası

1        	............................      	.........		.........          		 ............

2        	............................      	.........		.........         		 ............

3       	............................      	.........		.........          		 ............

4       	............................      	.........		.........          	 	 ............

5         	...........................      	.........		.........          	 	 ............

6        	............................      	.........		.........         	 	 ............

7       	............................      	.........		.........         		 ............

8         	............................      	.........		.........         		 ............

Yapı denetim kuruluşları ile denetçi mimar/mühendisleri, kontrol elemanları veya yardımcı kontrol elemanlarından birinin vefat, hastalık, izin vb. nedenlerle yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde, ilgili yapı denetim kuruluşu, yapının o andaki durumunu belirleyen FORM-16’ya uygun seviye tespit tutanağını düzenler; ayrılan denetçi mimar/mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanlarının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesindeki aynı meslek grubundan personeli geçici olarak görevlendirir; seviye tespit tutanağını geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde 3 (üç) iş günü içinde ilgili idaresine gönderir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapılana kadar geçen süre içinde yapıyla ilgili tüm sorumluluk, geçici olarak görevlendirilen personele aittir.

Personelin görevinden ayrılmasını takip eden 30 (otuz) gün içinde yeni denetçi mimar/mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanı görevlendirilmediği takdirde ilgili idare tarafından yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapının devamına izin verilmez.

Denetim hizmetinin sona ermesi

MADDE 10- Sözleşme konusu yapının bitirildiği ve yapı kullanma iznine hazır hale geldiği, yapı denetim kuruluşu tarafından yapı sahibine yazılı olarak bildirilir ve yapı denetim kuruluşunun hazırladığı yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak % 100 bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanmasıyla bu sözleşme sona erer.

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullanma izin belgesini ayrıca imzalaması şart koşulmaz.

Fesih esasları

MADDE 11-  Yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşları arasında akdedilen sözleşmenin fesih esasları şunlardır:

Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı ve/veya mal sahibi ve yapı denetim kuruluşunun karşılıklı anlaşmasıyla müşterek kararla feshi veya yapı denetim kuruluşunun denetim görevini yürütemeyeceği durumlarda fesih işlemi, noter ihbarnamesi ile karşı taraf, ilgili idare, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (Yapı Denetim Komisyonu) ve Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerine dağıtımlı olarak yapılır.

Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu ve müteahhit tarafından FORM-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

İlgili idare tarafından yapı tatil tutanağı tutularak, yapı ile ilgili tüm belgeler (YİBF, ruhsat, hakediş, fesihle ilgili yazışmalar, tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) ilgili idarenin görüş yazısı ekinde Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerine gönderilecektir.

Yeni bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeden kesinlikle yapının devamına izin verilmez.

Bu aşamada yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yapı denetim kuruluşu görev üstlendiği tarihten önce yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminden görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Tarafların yasal hakları saklıdır; taraflardan herhangi birinde, feshin haksız olduğu kanaati oluşmuşsa, bu konuda adli yargıda dava açarak, mahkemeden feshin haklı olup olmadığının tespitini ve sözleşmenin feshi sebebiyle meydana gelen zararın tazminini talep etme yetkisi mevcuttur. Her iki tarafın zararlarının tazmini talebi ile dava açmaları, sözleşmenin feshine ve başka bir yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapılmasına engel değildir.

Anlaşmazlıkların çözüm yeri

MADDE 12- Bu sözleşme ve eklerin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ............................................................................ ilindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.

Çeşitli hükümler

MADDE 13- Bu sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırasıyla 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme ......../......./20….... tarihinde ................... nüsha olarak düzenlenmiştir.

Yapı Sahibi veya Kanuni Vekili    			Yapı Denetimi Kuruluşu Yetkilisi

FORM - 5

| İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI YİBF NO:…………………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili İdare (Valilik/Belediye) : Yapı Ruhsat Tarihi ve No : Yapının Adresi : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : Yapı Sahibi : Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı : Tespit Tarihi : |  |  |  |  |  |  |
| DÜZENLEYENLER |  |  |  |  |  |  |
| YİBF’de Yer Alan Denetçi Mimar ve Mühendisler |  |  |  |  |  | Yapı Sahibi |
| Adı-Soyadı | Unvanı |  |  | İmza |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adı Soyadı : İmza : |
|  |  |  |  |  |  | Müteahhit / Şantiye Şefi |
|  |  |  |  |  |  | Adı Soyadı : İmza : |
| Yapı Denetim Kuruluşu Adına |  |  |  |  |  |  |
| Yukarıda özellikleri belirlenen yapının …………….. tarihinde mahalline gidilerek yer teslimi yapılarak inşai faaliyetlere başlanmıştır. İşbu tutanak (…) nüsha olarak düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |  |
| ONAY (İlgili İdare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yapı Sahibi |  |  | Müteahhit /Şantiye Şefi |  |

FORM - 6

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye/Valilik)                 	:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No                 	:

Yapının Adresi                                      	:

Pafta/Ada/Parsel No 			:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi		:

Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok, Kat)	:

Yapı Sahibi                                            	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı     	:

Yapı Müteahhidinin Adı                        	:

Yukarda belirtilen yapının.........blok, ..........kat, ........kotunda yapılan denetimde;

1- Kalıp imalatının; kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı,

2- Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği,

tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak...../...../...... tarihinde, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

| Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi | Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi |
| --- | --- | --- |
| (İmza) | (İmza) | (İmza) |

FORM - 7

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye/Valilik)                	:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No          	    	:

Yapının Adresi                                   	:

Pafta/Ada/Parsel No          	             	:

Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi          	:

Kontrol Edilen Yapı Kısmı (Blok,Kat)	:

Yapı Sahibi                                           	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı   	:

Yapı Müteahhidinin Adı                       	:

Yukarda belirtilen yapının ........... blok, .... kat, .......... kotunda ve ..../..../..... tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak ..... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, rapor tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi taktirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak ..../.... /..... tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

| Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi | Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi | Laboratuar Teknisyeni |
| --- | --- | --- | --- |
| (İmza) | (İmza) | (İmza) | (İmza) |

FORM – 8

YAPI DENETLEME DEFTERİ

| Tarihi ve Günü : …../…../20….. , …………………………… |  |  | Sayfa ……. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hava Durumu : |  |  |  |
| ÇALIŞILAN YER, YAPILAN İMALATLAR, GELEN MALZEME |  |  |  |
|  | Yapı Müteahhidi veya adına Şantiye Şefi | Yapı Denetim Firması Yetkilisi |  |

FORM – 9

| İŞ BİTİRME TUTANAĞI YİBF NO:…………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İlgili İdare (Valilik/Belediye) : Yapı Ruhsat Tarihi ve No : Yapının Adresi : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : Yapı Sahibi : Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı : Tespit Tarihi : |  |  |  |  |  |  |  |
| DÜZENLEYENLER |  |  |  |  |  |  |  |
| YİBF’de Yer Alan Denetçi Mimar ve Mühendisler |  |  |  |  |  | Yapı Sahibi |  |
| Adı-Soyadı |  | Unvanı |  | İmza |  | Adı Soyadı : İmza : |  |
| Yapı Denetim Kuruluşu Adına |  |  |  |  |  |  |  |
| ONAY (İlgili İdare) |  |  |  |  |  |  |  |
| BİNA MAHALLİNİ TETKİK EDEN TEKNİK GÖREVLİLER |  |  |  |  |  |  |  |
| BELGEYİ TETKİK EDEN YETKİLİLER |  |  |  |  | ONAYLAYAN |  |  |
| Yukarıda özellikleri belirlenen yapı …………….. tarihi itibariyle tamamlanmıştır. İşbu tutanak ( ) nüsha olarak düzenlenmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |

FORM – 10

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

MADDE 1- ………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ………………………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.

İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili, …………….. ilçesi, ……………………………………… adresindeki, tapunun ………… pafta, ……  ada, ………. parsel numarasıyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan Yapı Ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.

Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- Şantiye şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

Bunun yanında şantiye şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.

Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının yapı ruhsat tarihinden yapı kullanma izni tarihine kadardır.

Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ………YTL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir.

Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.

Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil  tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.

Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.

Sosyal Güvenlik

MADDE 7- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabidir.

Çeşitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu sözleşme …./…./……. Tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

| Şantiye Şefi (işçi) Adı ve Soyadı | Yapı Müteahhidi (işveren) Adı ve Soyadı veya Unvanı |
| --- | --- |
| (İmza) | (İmza) |

FORM – 11

ŞİRKET ORTAĞI MİMAR VE MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

................................................................................................................ adresinde faaliyet gösteren, ....................................................................... unvanlı Yapı Denetim Kuruluşu’nda görevli denetçi mimar ve denetçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevlerini Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda yerine getirmeleri için gereken tüm tedbirleri alacağımı, kuruluşun denetimi altında bulunan işlerin mevzuata uygun biçimde denetlenmesini sağlayacağımı, yapı denetim kuruluşunda ortak olduğum müddetçe, başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı,

Ayrıca anılan Yapı Denetim Kuruluşu ortaklığından herhangi bir nedenle ayrılacağım zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../...../20......

Kuruluş Ortağı Mimar veya Mühendis

Adı, Soyadı

İmza

Adresi :

FORM – 12

DENETÇİ MİMAR VE DENETÇİ MÜHENDİSLERE AİT TAAHHÜTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

................................................................................................................................ adresinde faaliyet gösteren, ortağı olduğum / sözleşmeli çalıştığım, .............................................................. unvanlı Yapı Denetim Kuruluşu'nun denetleyeceği yapılarda .......................................................... olarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetim hizmetlerinde imza yetkisine sahip olarak çalışacağımı, denetçilik görevini ifa ederken başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

Denetçi olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 120.000/360.000 m²'yi geçmeyeceğini ve …………………………………………………………. olarak görev yaptığım ilin sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan yapı denetim kuruluşundan herhangi bir nedenle ilişik kesileceği zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ...../..../20.....

Proje ve Yapı Denetçisi Mimar /  Mühendis

Adı, Soyadı

İmza

Adresi :

FORM – 13 DENETÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN SAYFA)

Adı : Soyadı : Mezun olduğu okul : Oda sicil no : Mezuniyet yılı : Denetçi vasfı : Düzenlenme tarihi : 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince düzenlenmiştir. Yapı Denetim Komisyonu BELGE NO: Başkanı

Fotoğraf Mühür

FORM – 13 DENETÇİ BELGESİ ÖRNEĞİ (ARKA SAYFA)

MESLEK ANDI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan aldığım DENETÇİ MÜHENDİSLİK / MİMARLIK unvanını kullanırken, mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerimi, ülkemin ve halkımın ortak çıkarlarını ve refahının gelişmesi için kullanacağıma, mesleğimin saygınlığına azami önem göstereceğime, yaptığım iş karşılığı yasal olmayan para ve armağan almayacağıma ve bunun için siyasi baskı kullanmayacağıma, gelecek kuşaklara miras bırakacağımız doğa ve çevreye zara verecek faaliyetlere girişmeyeceğime, Meslek Odamın benimsediği etik ve ahlaki değerlere bağlı kalacağıma, iş ve mesleki ilişkilerimde herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranacağıma söz veririm.

Adı Soyadı		:

Baba Adı		:

Doğum Tarihi	:

İmza 			:

Tarih			:

FORM - 14

TMMOB ………………….. ODASI

……….. ŞUBESİ

ODA KAYIT BELGESİ

Tarih :

Sayı :

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

Oda Sicil No		:

Adı, Soyadı 		:

Baba Adı		:

Doğum Yeri		:

Doğum Tarihi	:

Mezun Olduğu Okul	:

Mezuniyet Tarihi	:

Odaya Kayıt Tarihi	:

Diploma Unvanı	:

Yukarıda açık kimliği yazılı olan Odamız üyesi ……………………..., ……………. Şubesine kayıtlıdır. Bu belge ilgilinin isteği üzerine TMMOB Yasasının 33. maddesi uyarınca Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere düzenlenmiştir.

Oda Yetkilisi Adı, Soyadı

İmza

FORM – 15

KONTROL / YARDIMCI KONTROL ELEMANLARINA AİT TAAHHÜTNAME

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

(YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI)

...............................................................Ticaret ve/veya Sanayi Odasının ................ sicil numarası ile kayıtlı ................................................................................................................... adresinde faaliyet gösteren ve faaliyet yeri olarak ................................................. İlini seçen ............................................................................. unvanlı Yapı Denetim Kuruluşunun denetleyeceği yapılarda ............................................................... kontrol / yardımcı kontrol elemanı olarak çalışacağımı, kontrol / yardımcı kontrol elemanlığı görevini ifa ederken, başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunmayacağımı, aynı anda bir başka yapı denetim kuruluşunda görev almayacağımı,

......................................... İli ............................................................................ adresindeki yapının denetim görevini ifa ederken 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde hareket edeceğimi,

Kontrol / yardımcı kontrol elemanı olarak denetleyeceğim toplam yapı inşaat alanının 15.000/30.000/60.000/120.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiğim il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğimi,

Ayrıca anılan Yapı Denetim Kuruluşundan herhangi bir nedenle ilişik kesileceği zaman bildirimde bulunacağımı kabul ve taahhüt ederim. ......./...../20......

Adı, Soyadı

Unvanı

İmza

Adresi :

FORM – 16

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

(SORUMLU DEĞİŞİKLİĞİNDE)

İlgili İdare (Belediye/Valilik) 		:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No     		:

Yapının Adresi                                     	:

Pafta/Ada/Parsel No                	      	:

Yapı İnşaat Alanı (m²)  ve Cinsi        	:

Yapı Sahibi                                           	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı  	:

| İşin Tanımı (Yapı Bölümü) | (%) Taksit Oranı | Gerçekleşme Oranı % |
| --- | --- | --- |
| a) Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |  |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |  |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |  |
| d) Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |  |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |  |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |  |
| Toplam : | 100 |  |

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde (yazıyla)....................'dur.

İş bu tutanak ..../..../..... tarihinde yapının sorumlularındaki değişiklik sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

Görevinden ayrılan					Görevi devir alan

Adı Soyadı 	:					Adı Soyadı 	:

Görevi ve Ünvanı :					Görevi ve Ünvanı :

İmzası 		:					İmzası 		:

Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

İmza

...../...../...... tarih ve …… sayılı yazı ile ilgili idareye tespit talebi yapılmıştır.

FORM – 17 ŞUBE İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. ŞUBE AÇMA İZİN BELGESİ YAPI DENETİM KURULUŞUNUN Unvanı : Adresi : Meslek Odası : T. Sicil No : YAPI DENETİM KURULUŞU ŞUBESİNİN Bulunduğu İl : Adresi : İşbu yapı denetimi kuruluşuna bağlı şubenin ……………..ili dahilinde 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince yapı denetimi faaliyetinde bulunabileceğini gösterir belgedir. Yapı Denetim Komisyonu BELGE NO: Başkanı

FORM – 18

SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

(FESİH VEYA GEÇİCİ DURDURMA SONRASINDA)

İlgili İdare (Belediye/Valilik) 		:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No     		:

Yapının Adresi                                     	:

Pafta/Ada/Parsel No        	              	:

Yapı İnşaat Alanı (m²)  ve Cinsi        	:

Yapı Sahibi                                           	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı  	:

| İşin Tanımı (Yapı Bölümü) | (%) Taksit Oranı | Gerçekleşme Oranı % |
| --- | --- | --- |
| a) Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |  |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |  |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |  |
| d) Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |  |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |  |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |  |
| Toplam : | 100 |  |

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde (yazıyla)....................'dur. İş bu tutanak ..../..../..... tarihinde işin feshedilmesi / yapı denetim kuruluşunun faaliyetlerinin geçici  olarak durdurulması sebebiyle üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | Yapı Müteahhidi | Yapı Sahibi |
| --- | --- | --- |
| (İmza) | (İmza) | (İmza) |

ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

(İmza)

FORM – 19

YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye/Valilik) 		:

Yapı Ruhsat Tarihi ve No     		:

Yapının Adresi                                     	:

Pafta/Ada/Parsel No             	         	:

Yapı İnşaat Alanı (m²)  ve Cinsi        	:

Yapı Sahibi                                           	:

Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı  	:

| İşin Tanımı (Yapı Bölümü) | (%) Taksit Oranı | Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı % |
| --- | --- | --- |
| a) Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |  |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |  |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |  |
| d) Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |  |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |  |
| f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |  |
| Toplam : | 100 |  |

...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde (yazıyla)....................'dur. İş bu tutanak ..../..../..... tarihinde üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

DÜZENLEYENLER

| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | Yapı Müteahhidi | Yapı Sahibi |
| --- | --- | --- |
| (İmza) | (İmza) | (İmza) |

ONAYLAYANLAR

İlgili İdare Yetkilisi

(İmza)

(Yapı bölümünün kısmi oranı konusunda uyuşmazlık çıkması halinde bu oran ilgili idaresi tarafından tespit edilecektir.)

FORM – 20

DENETİM HİZMET BEDELİNE AİT …….. NOLU HAKEDİŞ RAPORU

Tarih...../...../..........

İlgili İdare (Belediye/Valilik) 	:

Yapı Ruhsatı Tarihi ve No		:

Yapının Adresi			:

Pafta/Ada/Parsel No       		:

Yapı İnşaat Alanı ve Cinsi		:

Yapı Sahibi				:

Yapı Denetim Kuruluşunun

Unvanı ve Adresi			:

Taksit ..../...../...... tarihi itibariyle;

| İşin Tanımı (Yapı Bölümü) | (%) Taksit Oranı | Gerçekleşme Oranı % |
| --- | --- | --- |
| a) Ruhsat alımı aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 |  |
| b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım | 10 |  |
| c) Taşıyıcı sistem bölümü | 40 |  |
| d) Çatı, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 |  |
| e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 |  |
| f)İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması | 5 |  |
| Toplam : | 100 |  |

1- ...../....../..... tarihi itibariyle toplam gerçekleşme oranı  	  	: ……..

2- ...../...../..... tarih ve nolu hakediş raporundaki toplam gerçekleşme oranı minha	: ……..

3- Bu hakedişte gerçekleşen oran		: ………

4- Uygulama yılı yapı yaklaşık birim maliyeti		:…...…   YTL/m²

5- Yapı inşaat alanı 		 :………  m²

6- Yapı maliyeti (4x5)	:………. 	YTL

7- Bu hakedişte denetim hizmet bedeline esas tutar (3x6)	:………. 	YTL

8- Denetim hizmet bedeli oranı (gerektiğinde ilave hizmet bedeli oranı)	: ………

9- Bu hakedişte tahakkuk eden denetim hizmet bedeli (7x8)	:………. 	YTL

10- KDV (9x.....)	:………. 	YTL

11- Ödenmesi gereken denetim hizmet bedeli tutarı	:………. 	YTL

12- İlaveler ve Kesintiler 	:………. 	YTL

13- Laboratuara ödenecek tutar	:………. 	YTL

14- Yapı denetim kuruluşuna ödenecek tutar	:………. 	YTL

DÜZENLEYENLER

| Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi | Laboratuar Yetkilisi | İlgili İdare Yetkilisi |
| --- | --- | --- |
| (İmza) | (İmza) | (İmza) |

ONAYLAYANLAR

| Yapı Sahibi | İlgili İdare İta Amiri |
| --- | --- |
| (İmza) | (İmza) |

Eki : Personel Bildirgesi

FORM - 21

....../....../20....  -  ......./......./20....        TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN

........ NOLU HAKEDİŞ RAPORUNA AİT PERSONEL BİLDİRGESİ

| Sıra No | Adı ve Soyadı | Meslek Unvanı | Uzmanlık Alanı | Görevi | Oda Sicil No | İşe Başlama Tarihi | Ayrılış Tarihi | İ m z a s ı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOT : Düzenleme tarihinde işten ayrılanlardan					Yukarıdaki bilgilerin kayıtlarımıza uygun olduğunu

imza şartı aranmayacak, ancak bu kişiler  de 					onaylarım.            ....../....../20…..

belirtilecektir. 									Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisi

FORM – 22

( GİZLİ)

DENETÇİ MİMAR VEYA DENETÇİ MÜHENDİS SİCİL RAPORU

| Meslek Odası / Sicil No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denetçi Mimar veya Mühendisin Adı Soyadı |  |  |  |
| Görev Yaptığı Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |  |  |
| Denetlediği Yapının | Bulunduğu Belediye / Valilik |  |  |
|  | Adresi |  |  |
|  | Pafta / Ada / Parsel No su |  |  |
|  | Ruhsat Tarihi ve No su |  |  |
|  | Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |  |
|  | İnşaat Alanı ( m²) Sınıfı |  |  |
| Sicil Verilecek Hususlar |  | 1. nci Sicil Amiri | 2. nci Sicil Amiri |
| Denetlediği Proje ve Yapım Süresince | Mesleki ve Etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti (40) |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetimindeki Titizlik ve Ciddiyeti (20) |  |  |
|  | Fen ve Sanat Kurallarına Uyma Gayreti (20) |  |  |
|  | Şantiye ve Sanat Kurallarına Uyma Gayreti (20) |  |  |
|  | TOPLAM (100) |  |  |
| Raporu Verenin | Adı Soyadı |  |  |
|  | İmzası |  |  |
|  | Tarih |  |  |
| Toplam Ortalama Puanı |  | Rakamla:............. | Yazı ile:.............. |

NOT : Parantez içindeki rakamlar notu gösterir, toplam ortalaması en az 60 puan alan olumlu sicil almış sayılır.

FORM – 23

(GİZLİ)

YAPI DENETİM KURULUŞU SİCİL RAPORU

| Yapı Denetim İzin Belgesi Dosya No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |  |  |
| Denetlediği Yapının | Bulunduğu Belediye / Valilik |  |  |
|  | Adresi |  |  |
|  | Pafta / Ada / Parsel No su |  |  |
|  | Ruhsat Tarihi ve No su |  |  |
|  | Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |  |
|  | İnşaat Alanı ( m²) Sınıfı |  |  |
| Sicil Verilecek Hususlar |  | 1. nci Sicil Amiri | 2. nci Sicil Amiri |
| Denetlediği Proje ve Yapım Süresince | Kuruluşun Mesleki ve Etik kurallar ile mevzuata hakimiyeti ( 40 ) |  |  |
|  | Kalifiye Teknik Eleman Kullanma Gayreti ( 20 ) |  |  |
|  | Proje ve Yapı Denetimindeki Titizlik ve Ciddiyeti ( 20 ) |  |  |
|  | Yapı Sahibinin Haklarının Korunmasında gösterdiği titizlik ( 20 ) |  |  |
|  | TOPLAM ( 100 ) |  |  |
| Raporu Verenin | Adı Soyadı |  |  |
|  | İmzası |  |  |
|  | Tarih |  |  |
| Toplam Ortalama Puanı |  | Rakamla:............. | Yazı ile:.............. |

NOT : Parantez içindeki rakamlar notu gösterir, toplam ortalaması en az 60 puan alan olumlu sicil almış sayılır.

FORM - 24

YAPI DENETİMİ SERTİFİKASI

| SERTİFİKAYI DÜZENLEYEN MAKAM ( Belediye / Valilik ) |  |
| --- | --- |
| # Yapının Adresi |  |
| Pafta / Ada / Parsel No su |  |
| Yapı Ruhsat Tarihi ve No su |  |
| Yapı Kullanma İzni Tarihi ve No su |  |
| Yapı Sınıfı ve İnşaat Alanı ( m² ) |  |
| Yapının Kullanım Amacı |  |
| Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı |  |

YUKARIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN YAPI, 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE DENETLENEREK İNŞA EDİLMİŞTİR.

Tarih						İsim ve Unvanı					Onay

....../..../.....					..........................

FORM – 25 YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI. YAPI DENETİM İZİN BELGESİ KURULUŞUN Unvanı : Adresi : Bağlı olduğu oda : T. Sicil No : Dosya No : Komisyon Karar Tarih ve No : İşbu yapı denetim izin belgesi, yukarıda açık unvanı yazılı kuruluşun, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği yapı denetleme yetkisini haiz olduğunu gösterir belgedir. Yapı Denetim Komisyonu BELGE NO: Başkanı